# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Qualitätsbeauftragter | Diese Prozessbeschreibung gilt für die gesamte Firma. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Alle Unternehmensprozesse | Alle Unternehmensprozesse |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Durch eine gezielte Messung und Überwachung der Prozesse und Dienstleistungen soll eine reproduzierbare Stabilität der Abläufe und die Produktkonformität sichergestellt werden. Die Überwachung hat zum Ziel eine Basis für ständige Weiterentwicklung zu schaffen. In der Folge Aufbau und Aufrechterhaltung eines aktiven Verbesserungsmanagements (KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess) unterstützen, indem organisatorische Rahmenbedingungen für den KVP geschaffen werden, eine Plattform für die Verbesserungsarbeit bereitgestellt wird und KVP als Führungsinstrument im Unternehmen verankert wird. | Q-Politik, Q-Ziele, Unternehmensstrategie, Verbesserungspotentiale |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Bewertung der Prozessleistung als Input für die Managementbewertung, organisatorische Rahmenbedingungen für den KVP, nachhaltiges Verbesserungsmanagement |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Q-Pläne, Protokolle, Prüfergebnisse, KVP-Maßnahmenliste |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| Ergebnisse der Kundenbefragung, Anzahl Verbesserungsideen, Umsetzungsquote der Ideen | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - EDV - System - Kommunikationsmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| Prozessbezogene Überwachungszyklen, jährliche Kundenbefragung, jährliche Auswertung mit der Managementbewertung | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - QMB, G, alle Mitarbeiter |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| KVP-Müdigkeit wegen zu großem Aufwand, Verbesserungsmaßnahmen nicht ergriffen | Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Mitarbeitermotivation |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an Q, G |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information, F Freigabe | Zuständigkeiten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | Q | F |  |  |  |  |
| Qualitätslage in der Fertigung | I | U | I |  |  |  |  |
| KVP Maßnahmen erfassen und bearbeiten | I | D | I |  |  |  |  |
| Kundenbefragung | I | D | - |  |  |  |  |

3.	Maßnahmen und Vorgehensweise

Oberstes Ziel ist die Verbesserung der Eignung, der Angemessenheit und Effektivität des QM-Systems mit allen Folgeprozessen und –erscheinungen. Zu diesem Zweck ist ein ganzheitlicher Verbesserungsansatz in allen Bereichen ein- und durchzuführen.

3.1	Allgemeines

Statistische Methoden erfordern, dass hinreichend große Datenmengen zum jeweiligen Problem zur Verfügung stehen, um sinnvolle und signifikante Aussagen zu erreichen.

Schritte zur Anwendung sind:

-	die Feststellung des Bedarfs

-	treffen von Festlegungen zur Durchführung der Datenerfassung

-	die Anwendung angemessener Berechnungsverfahren

-	die Darstellung und Auswertung statistischer Analysen und Trends
	in Tabellen und Diagrammen.

Mögliche Methoden können sein:

-	Häufigkeitsdarstellungen von Ereignissen, z.B. auch betriebswirtschaftlicher Art
-	Paretoanalysen

-	Ermittlung von Qualitätsdaten in der Baugruppen- und Kabelfertigung, 
	z.B. PAS-Raten in (%) und Fehlerraten in(ppm)

Unterlagen die mit Hilfe statistischer Methoden erstellt wurden sind Qualitätsaufzeichnungen. Die Aufbewahrung erfolgt gem. Wissensmatrix mindestens 3 Jahre.

3.2	Messen und Analyse der Qualitätslage in der Baugruppenfertigung

Die Fehlerdatenerfassung erfolgt, da wo festgelegt, permanent pro Baugruppentyp gem. AA-Nr. 03 und AA-Nr. 19 sowie der Spezifikation der Formblätter „Fehlerdatenerfassung“ (Formblatt – Nr. 08 und Formblatt – Nr. 23).

Die Fehlerdatenanalyse erfolgt monatlich mit Hilfe des in MS EXCEL vorliegenden Statistik-Grundprogramms „BGQ0000.XLS“ für den Auswertungszeitraum je Baugruppentyp auf der Grundlage der verdichteten Fehlerdaten:

- Anzahl der geprüften Baugruppen

- Anzahl der fehlerfreien Baugruppen

- Anzahl der Bestückfehler

- Anzahl der Montagefehler

- Anzahl der Lötfehler

- Anzahl der Verdrahtungsfehler

- Anzahl der Leiterplattenfehler

Das Ergebnis der statistischen Analyse* als Tabelle umfasst je Baugruppentyp:

- PAS-Rate, PR in (%)

- Auflistung aller Summenfehler

*Bei kontinuierlich gefertigten Baugruppen kann für eine ppm - Analyse die Bauteil- und Lötstellenanzahl als Grundlage für Gesamt-Fehlerrate, FR-gesamt in (ppm) sowie die Fehlerraten in (ppm) für Bestück-/ Montage-/ Verdrahtungs-/ Löt-/ Bauteil- und Leiterplattenfehler genommen werden.

- Grafische Darstellung der „Fehlerraten-gesamt“ sowie für Bestück-, Montage-, Löt-, Verdrahtungs- und Leiterplattenfehler in (ppm)“ als geschichtetes Balkendiagramm.

- Grafische Darstellung der „PAS-Rate“ in (%)“ als Balkendiagramm.

Bei signifikanten Fehlerhäufungen bzw. Verdacht auf systematische Fehlerursachen sowie auf Kundenwunsch, erfolgt eine Verdichtung der mit Formblatt – Nr. 08 und Formblatt – Nr. 23 erfassten Fehler nach Fehlerkennziffern und Fehlerort (z.B. THT, SMD A, SMD B).

3.3	Messen und Analyse der Qualitätslage in der Kabelfertigung

Die Fehlerdatenerfassung erfolgt, da wo festgelegt, permanent pro Kabeltyp gem. AA-Nr.18 entsprechend den Fehlerkennziffern sowie der Spezifikation des Formblatt – Nr. 09 „Fehler-datenerfassung“.

Die Fehlerdatenanalyse erfolgt je Kabeltyp monatlich durch Verdichtung des Formblatt – Nr. 09.

3.4	Feststellen und Messen der Kundenzufriedenheit

Zur Feststellung der Kundenzufriedenheit sind mindestens einmal jährlich, auf Grundlage des als Rückantwort gestalten Fragespiegels „KUNDENBEFRAGUNG“ (Formblatt – Nr. 12), Befragungen repräsentativer Kunden zu durchzuführen. Einschätzungen nach Kundengesprächen oder Internetumfragen sind ebenfalls zulässig.

Die Auswertung der Rückantworten erfolgt mit Hilfe des in MS EXCEL erstellten 
Formblatt – Nr. 13 „Analyse der Kundenbefragung“

- durch grafische Darstellung

- analytisch durch Berechnung des Anteils der Kunden in (%)

- durch Darstellung des prozentualen Anteils der Einzelbewertungen

- durch Ermittlung der Rücklaufquote der Kundenbefragungen.

Die gegebenen Hinweise werden durch die Geschäftsführung ausgewertet und ggf. in Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen prozesswirksam umgesetzt.

Die Auswertung von Kundengesprächen sowie ggf. aufgetretener Kundenreklamationen und erfolgt fallbezogen. Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zur Verbesserung festzulegen und prozesswirksam umzusetzen.

4.	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess und Korrekturen

4.	Allgemeine Vorgehensweise

Hilfsmittel zur Bearbeitung von Korrektur-, Vorbeugungsmaßnahmen oder sonstiger Verbesserungsvorschläge ist das Formblatt – Nr. 03 „Vorschlag-Nr. ...“ sowie die Formblätter „KVP - Liste“ und „Korrekturmaßnahmen“. Sie unterstützen durch strukturierte Abläufe die ordnungsgemäße Abarbeitung der erforderlichen Arbeitsschritte bei getroffenen Festlegungen.

4.1	Feststellen von Verbesserungen, Fehlern und Abweichungen

Informationsquellen sowie Entscheidungshilfen zur Veranlassung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen können sein:

- Fehlerhäufungen bei Eingangs- und Zwischen- und Endprüfungen oder beim Kunden
“8D – Reports“ (s. PB-Nr. 34, FB-Nr. 59)

- Beanstandungen gegenüber Lieferanten oder Unterauftragnehmer (FB-Nr. 01)

- Fehlerhäufungen in ausgegliederten Prozessen bei Unterauftragnehmern (FB-Nr. 33)

- Hinweise aus Kundenbefragungen und –analysen

- Kundenbeschwerden

- Ergebnisse aus Audits der zertifizierenden Institution oder internen Audits

- erkannte Mängel im QM-System im Ergebnis von internen Audits und bei 
Managementbewertungen

- Statistische Analysen - Beobachtung der Fehlerentwicklung und Trends

- Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter (FB-Nr. 03).

Hinweise werden in den KVP-Prozess (FB-Nr. 14 s.a. Punkt 4.3) und Abweichungen / Korrekturen  in die Abarbeitung der Korrekturmaßnahmen (FB-Nr. 62) aufgenommen, darüber hinaus muss durch den Prozesseigner in Zusammenarbeit mit Q geprüft werden, ob die Risiken und Chancen in den Prozessbeschreibungen geändert oder aktualisiert werden müssen bzw. das QM-System geändert werden muss.

4.2	Bearbeitung / Realisierung von Mitarbeiter - Verbesserungsmaßnahmen

Der Veranlasser (Mitarbeiter) übergibt den Verbesserungsvorschlag (FB-Nr. 03) mit einer Kurzbeschreibung der festgestellten Abweichung oder Sachlage dem Qualitätsbeauftragten (Q).

Dieser erfasst und registriert den Vorschlag im „KVP Maßnahmenliste“ (FB-Nr. 14) und veranlasst die Ursachenermittlung des benannten Problems oder Fehlers sowie Herbeiführung einer Entscheidung zur Bearbeitung des Vorschlags.

Wenn erforderlich sind Maßnahmen, einschließlich Verantwortlichkeit und Termin, festzulegen. Dazu ist zu überprüfen, inwieweit die festgelegte Maßnahme Änderungen in der bestehenden Dokumentation (PB, OA, AA) zur Folge hat. Diese sind vor Einführung der Maßnahme zu realisieren.

Nach Einführung der Maßnahme ist deren Wirksamkeit zu überprüfen bzw. zu bewerten und auf dem Vorschlagsformular sowie in der KVP-Liste aufzuführen und zu bestätigen.

Das Formblatt wird als Qualitätsdokument gem. Wissensmatrix mindestens 3 Jahre aufbewahrt.

4.3	KVP Maßnahmenliste / Liste der Korrekturmaßnahmen

Die „KVP Maßnahmenliste“ (FB-Nr. 14) dient der Erfassung, Lenkung und Überwachung der planmäßigen Realisierung aller Maßnahmen zur Erreichung einer ständigen Verbesserung der Prozesse sowie des Managements im Unternehmen. Er wird durch Q geführt.

Im Plan sind festgelegte Verbesserungs- Maßnahmen aus

-   Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter,
-   sonstige Verbesserungsmaßnahmen aus anderen Quellen

zu erfassen und zu bearbeiten.

Nach Einführung der Maßnahmen ist deren Wirksamkeit in Kurzform zu dokumentieren.

Die „Korrekturmaßnahmenliste“ (FB-Nr. 62) dient der Erfassung und gelenkten Abarbeitung von erkannten Abweichungen. Es dokumentiert die Ursachen, Maßnahmen und Zuständigkeiten sowie die Überprüfung der Wirksamkeit.

5.	Risiko- und Chancenverwertung

Risiken und Chancen werden über Prozessanalysen, den Kontext der Organisation, die Interessierten Parteien, und das Management-Review ermittelt, zudem ggf. über Prozess-FMEA`s auf Grundlage von Kundenreklamationen. Die Risiken werden im Risikoinventar (FB-Nr. 72) aufgenommen und Maßnahmen durch den Leiter QM in Absprache mit den Abteilungsleitern festgelegt.

Risiken sollen wenn möglich vermieden werden, ist dies nicht möglich sollte ein Verminderung erfolgen, kann auch dies nicht umgesetzt werden sollten Risiken verlagert werden – ist auch dies nicht möglich müssen Risiken bewertet und getragen werden.

5.1	Vorgehensweise im Formblatt-Nr. 72

Alle Risiken werden in dieses Formblatt aufgenommen und als RPZ (Risikoprioritätszahl) ausgewertet:

RPZ = 
kein                         =       1

gering                    <=   125

mittel                     <=   250

hoch                       <= 1000

Die RPZ ist das Produkt aus den zu bestimmenden Faktoren 
Wahrscheinlicheit des Auftretens * Entdeckungswahrscheinlichkeit welche im aktuellen Zustand und nach ggf. notwendigen Maßnahmen zu ermitteln sind. Dabei sind folgende Werte zu erfassen:

- Risiken und mit ihren potentiellen Auswirkungen / Möglichkeiten
    - Bewertung des aktuellen Zustandes
    - sofern notwendig Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine festlegen 
    - Status: der Abarbeitungsstand wird dargestellt, möglich: offen, in Arbeit, erledigt, wirksam
    - Bewertung des verbesserten Zustandes
    - Bewertung der Wirksamkeit

5.2	Kennzahlencockpit

Ausgewählte, für die Prozesse direkt relevante Kennzahlen, werden im Kennzahlencockpit FB-Nr. 73 dargestellt und gem. Überwachungszyklus aktualisiert.

6.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 10 „Verbesserung“

Kapitel 9.1.2 „Kundenzufriedenheit“

Kapitel 9.1.3 „Analyse und Bewertung“

- AA-Nr. 03 „Fehlerdatenerfassung Baugruppen“

- AA-Nr. 18 „Fehler Kabel“

- AA-Nr. 19 „Fehlerdatenerfassung getemed“

- FB-Nr. 03 „Verbesserungsvorschlag“

- FB-Nr. 08 „Fehlerdatenerfassung Kabel“

- FB-Nr. 12 „Kundenbefragung“

- FB-Nr. 13 „Analyse der Kundenbefragung“

- FB-Nr. 14 „KVP Maßnahmenliste“

- FB-Nr. 23 „Fehlererfassung VG“

- FB-Nr. 62 „Korrekturmaßnahmen“

- FB-Nr. 70 „Wissensmatrix der Organisation“

- FB-Nr. 72 „Risikoanalyse und –bewertung“

- FB-Nr. 73 „Kennzahlencockpit“

- „Statistische Auswertung der Baugruppenqualität“
Arbeitsmappe MS EXCEL, Dateiname: „BGQ0000.XLS“

6.		Begriffe

- Abweichung
Unterschied zwischen einem Merkmalswert (oder einem dem Merkmal zugeordneten Wert) und einem Bezugswert.

- Änderung
Prozessdurchgängige Überarbeitung von Dokumentation, Hard- oder Software zur Herstellung eines Produktes bzw. von Anweisungen, Regelungen und Festlegungen für die organisatorischen Abläufe im Unternehmen (QM - System), aufgrund veränderter Anforderungen und/oder erkannter bzw. potentieller Abweichungen oder Fehler.

- Ereignis
Übergang von einem in einen anderen Zustand (z.B. Auftreten eines Ausfalls oder Fehlers).

- Fehler
Nichterfüllung einer Anorderung.

- Fehlermöglichkeiten, FM
Anzahl der möglichen Fehler eines Fehlermerkmals/einer Fehlerart auf einer betrachteten konkreten Einheit (Leiterplatte/Baugruppe).

- Fehlerrate, FR in (ppm)
Mittlere Anzahl der Fehler eines Fehlermerkmals, bezogen auf 106 Fehlermöglichkeiten des Fehlermerkmals der betrachteten Einheit (Baugruppe). Maßeinheit in „parts per million (ppm)“.

Anzahl der Fehler    106

FR =    (ppm)

Anz. der FM je Einheit    Anz. d. gepr. Einheiten

- Gesamtfehlerrate, FRGes. in (ppm)
Summe der Fehlerraten je Fehlermerkmals in „parts per million“.

FRGes.  = FRBest. + FRMont. + FRLöt. + FRVerdr. + FRLpl.  (ppm)

- Merkmal 
Kennzeichnende Eigenschaft, qualitativer oder quantitativer Natur. Es gibt verschiedene Klassen von Merkmalen, wie physische, sensorische, verhaltensbezogene, zeitbezogene, ergonomische, funktionale.

- Vorbeugungsmaßnahme
Maßnahme, die zur Beseitigung der Ursache eines möglichen Fehlers oder einer anderen erkannten unerwünschten Situation ergriffen wird. Eine Vorbeugungsmaßnahme wird ergriffen, um das Auftreten eines Fehlers zu verhindern.

# Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 07.06.18 | Henschel | Audithinweis gtm | 4.1 + 4.3 – korrekte Teilung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

ENDE DES DOKUMENTES