# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Technischer Leiter | Diese Prozessbeschreibung gilt für alle Bereiche der Firma. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Kundenverträge | Beschaffung, Fertigung |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Oberstes Ziel ist die „Dienstleistungsbereitstellung“ bei konformer Umsetzung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Diese PB legt den strukturierten Ablauf der Arbeitsplanung fest, damit - die Arbeitsplanung und –regelung, - Termin- und Kapazitätsplanung sowie - die Erstellung nötiger Unterlagen eindeutig geregelt ist sowie die Realisation der Produktion und Dienstleistungserbringung hinsichtlich technischer Parameter, Qualität und Zuverlässigkeit dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen abläuft. | Kundenforderungen, Verträge, Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitspläne, Terminplanung |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Produktionsauftrag, Maschinenbelegungsplan, Produktionsplanung |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Produktionsauftrag, Stückliste intern, Arbeitspläne, ggf. Prüfplan |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| - Kapazitätsauslastung - Wirtschaftlichkeit | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - ERP - System, EDV - System - Kommunikationsmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| - fortlaufend im Tagesgeschäft, - wöchentlich in der Fertigungsbesprechung | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - T, TF |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - EDV / Kommunikationsmittel fallen aus - unvollständige Informationen aus Kundendokumenten - unzureichende Maschinen- oder Personalkapazitäten | - Rechtzeitige Planung - Flexible Produktionsplanung - Reduzierung der Herstellkosten |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an G, Q |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information | Zuständigkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/TF | F | Q | MA |
| Technologische Unterlagen zur Prozessplanung, -lenkung, -überwachung erstellen | D | - | - | - |
| Entgegennahme und Kennzeichnung von Kundendoku | D | - | D | - |
| Festlegung der notwendigen Arbeitsgänge | D | M | M | - |
| Stücklistenerstellung im ERP | D | - | - | - |
| Dokumentationsgerechte Durchführung der festgelegten Arbeitsgänge als Selbstprüfer |  |  |  | D |
| Überprüfung der Einhaltung der techn. Dokumentation u. Festlegungen in Anweisungen (Audits) | M | M | D | M |
| Schulungen zum QM, neuen Anweisungen, Qualitätsbewusstsein, Mitarbeiter-Motivation | M | M | D | M |
| Überprüfung der Qualitätslage und Fehlerauswertung | I | I | D | I |

# Prozessbeschreibung

| Prozessdarstellung | Bereich | Dokument |
| --- | --- | --- |
|  | T / TF | PB-Nr. 11 PB-Nr. 30 PB-Nr. 33 ERP |

3	Maßnahmen und Vorgehensweise

Die Hauptprozesse zur Produktrealisierung sowie deren Wechselwirkungen und Schnittstellen, mit Hinweisen auf die mitgeltenden Anweisungen (PB, OA, AA) und Formblätter / Checklisten (FB) sind mit der „Prozesslandschaft“ im QMH detailliert  dargestellt.

Die Planung der Produktrealisierung basiert auf den mit dem Kunden vertraglich vereinbarten Leistungen und Terminen sowie dem in der „Kompetenzmatrix“ (FB – Nr. 66) festgelegten Personaleinsatz.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ („ERP Sage NewClassic“) werden die Fertigungsprozesse technologische Planung und Vorbereitung, Materialbeistellung und/oder Materialbestellung sowie die Produktionsdurchführung ausgelöst.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind 
-   der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“ 
-   die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten “LOHNSCHEINE. (verbleiben bis zum letzten 
     Arbeitsgang des Loses / der geplante Produktionsmenge im Prozeß).

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge wird durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich bestätigt.

3.1	Allgemeine Festlegungen

Das Produktionssortiment der MEBATRON Elektronik GmbH umfasst:
-	Baugruppen-Fertigung
-	Fertigung - Kabelbäume und Leitungen
-	Fertigung - Elektronische Geräte.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ (ERP) werden die Fertigungsprozesse

-	technologische Planung und Vorbereitung 	
(Erstellung „STÜCKLISTE“,  „PRODUKTIONSAUFTRAG“ und „LOHNSCHEIN“ im ERP)

-	Materialbeistellung und/oder Materialbestellung

-	Produktionsdurchführung

ausgelöst.

Voraussetzung dafür ist die Überprüfung der 
-   Kundenforderungen / -erwartungen
-   technisch-/ technologischen
-   materiellen-, terminlichen- und personellen
Voraussetzungen zur Fertigung im Ergebnis der Vertragsprüfung (PB-Nr. 20).

## 3.2		Prozessplanung

Der Produktionsauftrag mit zugehöriger technologischer Dokumentation wird im ERP auf Grundlage des ABF/der Kundenbestellung und der jeweils aktuellen Stückliste durch TF erstellt. Die Fertigungsunterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiteren Kundendokumentationen werden gem. PB-Nr. 11 durch TF erstellt bzw. vorhandene geprüft und aktualisiert. Der Bereich TF ist zudem für die Entgegennahme, Kennzeichnung und Serverablage von Kundendokumentation (Zeichnungen, Stücklisten, Bestückungspläne, Prüfanweisungen etc.) zuständig. Vor Verwendung müssen diese Zugeordnet und die Plausibilität geprüft werden.
Hinweis: Um die korrekte Umsetzung komplett neu erstellter Stücklisten zu bestätigen, ist 
               eine Prüfung durch einen weiteren Mitarbeiter (TF, EM oder KL) notwendig. Diese 
               Prüfung muss im Zusatztext der Stückliste dokumentiert werden.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind 
-   der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“ 
-   die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten “LOHNSCHEINE“.

Diese verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses (geplante Produktionsmenge) im      Prozess.

Die Prozessplanung ist durch die tägliche Planung der Maschinenbelegung via Excel zu konkretisieren. Weitere Schnittstellen in der Planung sind die „Lauf-Auf“-Liste, Kundenbezogene Excel-Listen und eine Lieferplanung im MS Outlook - Terminkalender.

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge ist durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich zu bestätigen.

Im Prozess als fehlerhaft ermittelte Produkte werden entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 34 behandelt.

## 3.3		Prozessablauf

Der Prozessablauf, die für die Produktionsdurchführung zuständigen Bereiche sowie die geltenden Anweisungen und Hilfsmittel, sind als Prozessablauf in der PB-Nr. 23, 24 und 25 dargestellt.

Die Hauptschritte des MEBATRON - Gesamtprozesses sind:

- Produktionsplanung – Materialbeschaffung / -bereitstellung

-	Erstellung der technologischen Dokumentation im ERP und der Fertigungs-
      unterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiterer Dokumentation 
      gem. PB-Nr. 11 (Stücklistenstamm: - Teileposition, -Arbeitsplan/AFO)

-	PRODUKTIONSAUFTRAG

-	LOHNSCHEINE

-	Beschaffung 	(bestelltes Material / beigestelltes Material)

-	Wareneingangsprüfung

-	Lagerung

- Material-Konfektionierung/-Bereitstellung

- Baugruppen-Fertigung

-	Materialbereitstellung

Gedruckte Produktionsaufträge werden im Lager in die Lauf-Auf-Liste eingetragen, spätestens zum jeweiligen Starttermin findet die Materialbereitstellung statt. Festgestellte Fehlteile werden in die Lauf-Auf Liste eingetragen und im PA Handschriftlich vermerkt. Das Material muss gemäß Prüfplan verifiziert werden. Nicht bestellte Fehlteile werden dem Auftragsbearbeiter per eMail umgehend mitgeteilt.

-	Bauelemente-Vorbereitung/-zurichten

Konventionelle Bauelemente werden vor der Handbestückung auf korrekte Länge der Anschlüsse und die geforderte Montagelage von der Fertigung überprüft, nötige Längenkorrekturen bzw. Sicken, Abbiegungen u.ä. werden in der Vorbereitung realisiert.

-	SMD – Bestücken

Bestücken der SMD – Bauelemente inkl. Lötpastensiebdruck und ggf. kleben der Bauelemente und trocknen nach den jeweils erstellten Programmen.

-	Dampfphasen- und Konvektionslöten

Dampfphasenlöten oder Konvektionslöten der SMD-bestückten Leiterplatten nach den jeweils erstellten Programmen.

-	Sicht-Zwischenprüfung bzw. AOI-Test

Sichtprüfung
Der SMD-Sichtprüfer führt eine optische Qualitätskontrolle die bestückten Leiterplatten durch. Er prüft diese auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der Bauteile und Baugruppen an Hand der technischen Unterlagen.

AOI-Test
Mit den jeweils erstellten Prüfprogrammen und den technischen Unterlagen wird eine optische Prüfung der Bestückung von Leiterplatten durchgeführt. Geprüft werden die mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität, Wert und die Lage der Bauelemente.

-	Konventionelle Bestückung (Hand - Royonik - Bestücken)

Der Bestücker fixiert nach vorgegebenen Mustern, Programm oder technischen Unterlagen Bauteile und Baugruppen auf Leiterplatten.

-	Schwall-Löten

Der Maschinenführer- Schalllötmaschine betreut die Maschinenlötung in der Fertigung. Er überprüft die bestückten Leiterplatten vor der Maschinenlötung nochmals auf richtige Lagefixierung und behebt ggf. Mängel. Die gelöteten Baugruppen werden auf Lötqualität überprüft und zwischengelagert.

-	Fertiglöten

Der Fertiglöter führt eine optische Qualitätskontrolle von Lötstellen und eine Kontrolle der Lagefixierung von Bauteilen durch, und prüft die mechanische Unversehrtheit des bearbeiteten Produktes. Wenn nötig werden (Hitzeempfindliche) Bauteile nach dem Schwalllöten von Hand gelötet bzw. montiert.

-	Endprüfung 	(Sicht-/Funktionsprüfung)

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

-	Funktionsprüfung
Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

-	Verpacken / Versand

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- Fertigung - Elektronische Geräte

-	Vormontage

Der Montierer führt   Montagearbeiten aller Art an Hand von technischen Unterlagen vor dem Schwalllöten durch.

-	Endmontage/Verdrahtung

Nötige Montagen und Verdrahtungen werden in diesem Arbeitsschritt von Hand angebracht.

-	BURN-IN

Im Temperaturschrank werden Komplettgeräte, Gerätebestandteile oder Komponenten, teilweise auf ihre Zuverlässigkeit bzw. Funktionsfähigkeit im Dauerbetrieb, vor der Auslieferung geprüft. Dieser Test soll verhindern das defekte Geräte, Bauteile oder Hardware-Komponenten zum Endkunden gelangen.

-	Endprüfung 	(Sicht-/Funktionsprüfung)

Sichtprüfung

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

Funktionsprüfung

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

-	Verpacken / Versand

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- Fertigung—Kabelbäume und Leitungen

-	Kabel/ Leitungen zurichten

Kabel und Leitungen werden auf Länge geschnitten und konfektioniert.

-	Kabelbaum legen/-anschlagen/-montieren/-löten

Die teilweise vormontierten Kabelbäume werden in diesem Arbeitsgang im Gerät montiert bzw. werden die konfektionierten Leitungen und Kabel im Gerät zu einem Kabelbaum gebunden.

-	Sicht-/Durchgangsprüfung

Die (montieren) Leitungen, Kabel und Kabelbäume werden auf mechanische Unversehrtheit gesichtet  und ggf. wird eine Durchgangsprüfung durchgeführt.

-    Verpacken / Versand

Konfektionierte Kabel- und Kabelbäume, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Technischer Leiter | Diese Prozessbeschreibung gilt für alle Bereiche der Firma. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Kundenverträge | Beschaffung, Fertigung |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Oberstes Ziel ist die „Dienstleistungsbereitstellung“ bei konformer Umsetzung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Diese PB legt den strukturierten Ablauf der Arbeitsplanung fest, damit - die Arbeitsplanung und –regelung, - Termin- und Kapazitätsplanung sowie - die Erstellung nötiger Unterlagen eindeutig geregelt ist sowie die Realisation der Produktion und Dienstleistungserbringung hinsichtlich technischer Parameter, Qualität und Zuverlässigkeit dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen abläuft. | Kundenforderungen, Verträge, Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitspläne, Terminplanung |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Produktionsauftrag, Maschinenbelegungsplan, Produktionsplanung |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Produktionsauftrag, Stückliste intern, Arbeitspläne, ggf. Prüfplan |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| - Kapazitätsauslastung - Wirtschaftlichkeit | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - ERP - System, EDV - System - Kommunikationsmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| - fortlaufend im Tagesgeschäft, - wöchentlich in der Fertigungsbesprechung | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - T, TF |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - EDV / Kommunikationsmittel fallen aus - unvollständige Informationen aus Kundendokumenten - unzureichende Maschinen- oder Personalkapazitäten | - Rechtzeitige Planung - Flexible Produktionsplanung - Reduzierung der Herstellkosten |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an G, Q |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information | Zuständigkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/TF | F | Q | MA |
| Technologische Unterlagen zur Prozessplanung, -lenkung, -überwachung erstellen | D | - | - | - |
| Entgegennahme und Kennzeichnung von Kundendoku | D | - | D | - |
| Festlegung der notwendigen Arbeitsgänge | D | M | M | - |
| Stücklistenerstellung im ERP | D | - | - | - |
| Dokumentationsgerechte Durchführung der festgelegten Arbeitsgänge als Selbstprüfer |  |  |  | D |
| Überprüfung der Einhaltung der techn. Dokumentation u. Festlegungen in Anweisungen (Audits) | M | M | D | M |
| Schulungen zum QM, neuen Anweisungen, Qualitätsbewusstsein, Mitarbeiter-Motivation | M | M | D | M |
| Überprüfung der Qualitätslage und Fehlerauswertung | I | I | D | I |

# Prozessbeschreibung

| Prozessdarstellung | Bereich | Dokument |
| --- | --- | --- |
|  | T / TF | PB-Nr. 11 PB-Nr. 30 PB-Nr. 33 ERP |

3	Maßnahmen und Vorgehensweise

Die Hauptprozesse zur Produktrealisierung sowie deren Wechselwirkungen und Schnittstellen, mit Hinweisen auf die mitgeltenden Anweisungen (PB, OA, AA) und Formblätter / Checklisten (FB) sind mit der „Prozesslandschaft“ im QMH detailliert  dargestellt.

Die Planung der Produktrealisierung basiert auf den mit dem Kunden vertraglich vereinbarten Leistungen und Terminen sowie dem in der „Kompetenzmatrix“ (FB – Nr. 66) festgelegten Personaleinsatz.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ („ERP Sage NewClassic“) werden die Fertigungsprozesse technologische Planung und Vorbereitung, Materialbeistellung und/oder Materialbestellung sowie die Produktionsdurchführung ausgelöst.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind 
-   der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“ 
-   die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten “LOHNSCHEINE. (verbleiben bis zum letzten 
     Arbeitsgang des Loses / der geplante Produktionsmenge im Prozeß).

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge wird durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich bestätigt.

3.1	Allgemeine Festlegungen

Das Produktionssortiment der MEBATRON Elektronik GmbH umfasst:
-	Baugruppen-Fertigung
-	Fertigung - Kabelbäume und Leitungen
-	Fertigung - Elektronische Geräte.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ (ERP) werden die Fertigungsprozesse

-	technologische Planung und Vorbereitung 	
(Erstellung „STÜCKLISTE“,  „PRODUKTIONSAUFTRAG“ und „LOHNSCHEIN“ im ERP)

-	Materialbeistellung und/oder Materialbestellung

-	Produktionsdurchführung

ausgelöst.

Voraussetzung dafür ist die Überprüfung der 
-   Kundenforderungen / -erwartungen
-   technisch-/ technologischen
-   materiellen-, terminlichen- und personellen
Voraussetzungen zur Fertigung im Ergebnis der Vertragsprüfung (PB-Nr. 20).

## 3.2		Prozessplanung

Der Produktionsauftrag mit zugehöriger technologischer Dokumentation wird im ERP auf Grundlage des ABF/der Kundenbestellung und der jeweils aktuellen Stückliste durch TF erstellt. Die Fertigungsunterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiteren Kundendokumentationen werden gem. PB-Nr. 11 durch TF erstellt bzw. vorhandene geprüft und aktualisiert. Der Bereich TF ist zudem für die Entgegennahme, Kennzeichnung und Serverablage von Kundendokumentation (Zeichnungen, Stücklisten, Bestückungspläne, Prüfanweisungen etc.) zuständig. Vor Verwendung müssen diese Zugeordnet und die Plausibilität geprüft werden.
Hinweis: Um die korrekte Umsetzung komplett neu erstellter Stücklisten zu bestätigen, ist 
               eine Prüfung durch einen weiteren Mitarbeiter (TF, EM oder KL) notwendig. Diese 
               Prüfung muss im Zusatztext der Stückliste dokumentiert werden.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind 
-   der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“ 
-   die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten “LOHNSCHEINE“.

Diese verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses (geplante Produktionsmenge) im      Prozess.

Die Prozessplanung ist durch die tägliche Planung der Maschinenbelegung via Excel zu konkretisieren. Weitere Schnittstellen in der Planung sind die „Lauf-Auf“-Liste, Kundenbezogene Excel-Listen und eine Lieferplanung im MS Outlook - Terminkalender.

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge ist durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich zu bestätigen.

Im Prozess als fehlerhaft ermittelte Produkte werden entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 34 behandelt.

## 3.3		Prozessablauf

Der Prozessablauf, die für die Produktionsdurchführung zuständigen Bereiche sowie die geltenden Anweisungen und Hilfsmittel, sind als Prozessablauf in der PB-Nr. 23, 24 und 25 dargestellt.

Die Hauptschritte des MEBATRON - Gesamtprozesses sind:

- Produktionsplanung – Materialbeschaffung / -bereitstellung

-	Erstellung der technologischen Dokumentation im ERP und der Fertigungs-
      unterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiterer Dokumentation 
      gem. PB-Nr. 11 (Stücklistenstamm: - Teileposition, -Arbeitsplan/AFO)

-	PRODUKTIONSAUFTRAG

-	LOHNSCHEINE

-	Beschaffung 	(bestelltes Material / beigestelltes Material)

-	Wareneingangsprüfung

-	Lagerung

- Material-Konfektionierung/-Bereitstellung

- Baugruppen-Fertigung

-	Materialbereitstellung

Gedruckte Produktionsaufträge werden im Lager in die Lauf-Auf-Liste eingetragen, spätestens zum jeweiligen Starttermin findet die Materialbereitstellung statt. Festgestellte Fehlteile werden in die Lauf-Auf Liste eingetragen und im PA Handschriftlich vermerkt. Nicht bestellte Fehlteile werden dem Auftragsbearbeiter per eMail umgehend mitgeteilt.

-	Bauelemente-Vorbereitung/-zurichten

Konventionelle Bauelemente werden vor der Handbestückung auf korrekte Länge der Anschlüsse und die geforderte Montagelage von der Fertigung überprüft, nötige Längenkorrekturen bzw. Sicken, Abbiegungen u.ä. werden in der Vorbereitung realisiert.

-	SMD – Bestücken

Bestücken der SMD – Bauelemente inkl. Lötpastensiebdruck und ggf. kleben der Bauelemente und trocknen nach den jeweils erstellten Programmen.

-	Dampfphasen- und Konvektionslöten

Dampfphasenlöten oder Kenvektionslöten der SMD-bestückten Leiterplatten nach den jeweils erstellten Programmen.

-	Sicht-Zwischenprüfung bzw. AOI-Test

Sichtprüfung
Der SMD-Sichtprüfer führt eine optische Qualitätskontrolle die bestückten Leiterplatten durch. Er prüft diese auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der Bauteile und Baugruppen an Hand der technischen Unterlagen.

AOI-Test
Mit den jeweils erstellten Prüfprogrammen und den technischen Unterlagen wird eine optische Prüfung der Bestückung von Leiterplatten durchgeführt. Geprüft werden die mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität, Wert und die Lage der Bauelemente.

-	Konventionelle Bestückung (Hand - Royonik - Bestücken)

Der Bestücker fixiert nach vorgegebenen Mustern, Programm oder technischen Unterlagen Bauteile und Baugruppen auf Leiterplatten.

-	Schwall-Löten

Der Maschinenführer- Schalllötmaschine betreut die Maschinenlötung in der Fertigung. Er überprüft die bestückten Leiterplatten vor der Maschinenlötung nochmals auf richtige Lagefixierung und behebt ggf. Mängel. Die gelöteten Baugruppen werden auf Lötqualität überprüft und zwischengelagert.

-	Fertiglöten

Der Fertiglöter führt eine optische Qualitätskontrolle von Lötstellen und eine Kontrolle der Lagefixierung von Bauteilen durch, und prüft die mechanische Unversehrtheit des bearbeiteten Produktes. Wenn nötig werden (Hitzeempfindliche) Bauteile nach dem Schwalllöten von Hand gelötet bzw. montiert.

-	Endprüfung 	(Sicht-/Funktionsprüfung)

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

-	Funktionsprüfung
Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

-	Verpacken / Versand

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- Fertigung - Elektronische Geräte

-	Vormontage

Der Montierer führt   Montagearbeiten aller Art an Hand von technischen Unterlagen vor dem Schwalllöten durch.

-	Endmontage/Verdrahtung

Nötige Montagen und Verdrahtungen werden in diesem Arbeitsschritt von Hand angebracht.

-	BURN-IN

Im Temperaturschrank werden Komplettgeräte, Gerätebestandteile oder Komponenten, teilweise auf ihre Zuverlässigkeit bzw. Funktionsfähigkeit im Dauerbetrieb, vor der Auslieferung geprüft. Dieser Test soll verhindern das defekte Geräte, Bauteile oder Hardware-Komponenten zum Endkunden gelangen.

-	Endprüfung 	(Sicht-/Funktionsprüfung)

Sichtprüfung

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

Funktionsprüfung

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

-	Verpacken / Versand

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- Fertigung—Kabelbäume und Leitungen

-	Kabel/ Leitungen zurichten

Kabel und Leitungen werden auf Länge geschnitten und konfektioniert.

-	Kabelbaum legen/-anschlagen/-montieren/-löten

Die teilweise vormontierten Kabelbäume werden in diesem Arbeitsgang im Gerät montiert bzw. werden die konfektionierten Leitungen und Kabel im Gerät zu einem Kabelbaum gebunden.

-	Sicht-/Durchgangsprüfung

Die (montieren) Leitungen, Kabel und Kabelbäume werden auf mechanische Unversehrtheit gesichtet  und ggf. wird eine Durchgangsprüfung durchgeführt.

-    Verpacken / Versand

Konfektionierte Kabel- und Kabelbäume, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

## 3.4		Prozesssicherung

Zur Sicherung eines ungestörten und beherrschten Prozessablaufs, sind die technologischen Einrichtungen sowie die verwendeten Werkzeuge und Prüfmittel entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 32, AA-Nr. 01, AA-Nr. 04, AA-Nr. 07, AA-Nr. 25 (ff) einer planmäßigen Wartung/Instandhaltung, Kalibrierung bzw. Überprüfung zu unterziehen.

## 3.5		Freigabe des Produktionsauftrages durch TF

Die Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist, dass mit dem Druck des Produktionsauftrages (=Freigabe) folgende Voraussetzungen vorliegen:

- alle zur Fertigung benötigten Dokumente sind vorhanden, geprüft und freigegeben

- der Fertigungsablauf wurde vollständig geplant und alle Schritte festgelegt

- ggf. notwendige Freigaben (z.B. Leiterplatte) sind vorhanden

4.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 8.5.1 „Steuerung der Produktion und der Dienstleis
                                                          tungserbringung“

- PB-Nr. 11  „QM-System“

- PB-Nr. 12  Ressourcen / Schulungen

- PB-Nr. 22  Beschaffung

- PB-Nr. 30  IT-Prozesse

- PB-Nr. 31  WE-Prüfungen

- PB-Nr. 32  Messmittelverwaltung und Instandhaltung

- PB-Nr. 33  Produkterhaltung

- ERP – “Sage- New Classic”

- AA-Nr. 01  Kalibrierung von Drehmomentschraubern

- AA-Nr. 02  Schwall-Löten

- AA-Nr. 04  Kontrolle der Handlötgeräte

- AA-Nr. 05  Verpackungsvorschrift+

- AA-Nr. 06  Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD

- AA-Nr. 07  Waschen von Löt- u. Bestückrahmen

- AA-Nr. 09  Einrichten des Royonik – Bestücktisches

- AA-Nr. 10  THT Handbestückung am Royonik Bestücktisch

- AA-Nr. 12  SMT Bestückung

- IB-0302 Fertigungsgrenzen

# 5.		Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03.03.2025 | R. Schmidtke | Neue Revision | Arbeitsgangabfolge hinzugefügt |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

# 6.		Begriffe / Definitionen

- Prozess
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

- Beherrschte Prozesse
Prozesse in, die in einer Organisation geplant und unter beherrschten Bedingungen durchgeführt werden, um Mehrwert zu Schaffen

- VIA
Durchkontaktierung.

- ESD
Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente.

- Erstmuster, Fertigungsmuster
Muster, das ausschließlich mit den für die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren unter den zugehörigen Randbedingungen gefertigt ist.

- Fertigung
Fertigung, in der die beteiligten Prozesse qualitätsfähige Prozesse sind.

- Fertigungslos, Teillos
Los, das aus einer fortlaufenden Fertigung stammt.

- Los
Teilgesamtheit eines Produktes, die unter Bedingungen entstanden ist, die als einheitlich angesehen werden.

- LP (PCB)
Leiterplatte.

- Muster
Materielle Einheit, die einer Qualitätsprüfung aus besonderem Anlas unterzogen oder im Rahmen einer Qualitätsprüfung benötigt wird.

- Produkt
Ergebnis eines Prozesses (materiell oder immateriell).

- Qualität
Grad, in dem ein Satz vorhandener Merkmale Forderungen erfüllt.

- Qualitätsfähiger Prozess
Eignung eines festgelegten Prozesses zur Realisierung der Qualitätsforderungen an ein Produkt oder eine Leistung.

- Forderung, Qualitätsforderung
Erfordernis oder Erwartung, das / die angegebenen, üblicherweise vorausgesetzt oder vorgeschrieben ist.

- Prüfung
Feststellen, inwieweit ein Produkt / eine Leistung die vorausgesetzte oder vorgeschriebene Forderung erfüllt.

- SMD
„Surface Mounted Device“  -  „Oberflächenmontierbares Bauelement“

- SMT
„Surface Mount Technology“  -  „Oberflächen-Montagetechnik“

- THT
„Through Hole Technology“  -  „Durchsteck-Montagetechnik“

ENDE DES DOKUMENTES

## 3.4		Prozesssicherung

Zur Sicherung eines ungestörten und beherrschten Prozessablaufs, sind die technologischen Einrichtungen sowie die verwendeten Werkzeuge und Prüfmittel entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 32, AA-Nr. 01, AA-Nr. 04, AA-Nr. 07, AA-Nr. 25 (ff) einer planmäßigen Wartung/Instandhaltung, Kalibrierung bzw. Überprüfung zu unterziehen.

## 3.5		Freigabe des Produktionsauftrages durch TF

Die Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist, dass mit dem Druck des Produktionsauftrages (=Freigabe) folgende Voraussetzungen vorliegen:

- alle zur Fertigung benötigten Dokumente sind vorhanden, geprüft und freigegeben

- der Fertigungsablauf wurde vollständig geplant und alle Schritte festgelegt

- ggf. notwendige Freigaben (z.B. Leiterplatte) sind vorhanden

4.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 8.5.1 „Steuerung der Produktion und der Dienstleis
                                                          tungserbringung“

- PB-Nr. 11  „QM-System“

- PB-Nr. 12  Ressourcen / Schulungen

- PB-Nr. 22  Beschaffung

- PB-Nr. 30  IT-Prozesse

- PB-Nr. 31  WE-Prüfungen

- PB-Nr. 32  Messmittelverwaltung und Instandhaltung

- PB-Nr. 33  Produkterhaltung

- ERP – “Sage- New Classic”

- AA-Nr. 01  Kalibrierung von Drehmomentschraubern

- AA-Nr. 02  Schwall-Löten

- AA-Nr. 04  Kontrolle der Handlötgeräte

- AA-Nr. 05  Verpackungsvorschrift+

- AA-Nr. 06  Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD

- AA-Nr. 07  Waschen von Löt- u. Bestückrahmen

- AA-Nr. 09  Einrichten des Royonik – Bestücktisches

- AA-Nr. 10  THT Handbestückung am Royonik Bestücktisch

- AA-Nr. 12  SMT Bestückung

# 5.		Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

# 6.		Begriffe / Definitionen

- Prozess
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

- Beherrschte Prozesse
Prozesse in, die in einer Organisation geplant und unter beherrschten Bedingungen durchgeführt werden, um Mehrwert zu Schaffen

- VIA
Durchkontaktierung.

- ESD
Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente.

- Erstmuster, Fertigungsmuster
Muster, das ausschließlich mit den für die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren unter den zugehörigen Randbedingungen gefertigt ist.

- Fertigung
Fertigung, in der die beteiligten Prozesse qualitätsfähige Prozesse sind.

- Fertigungslos, Teillos
Los, das aus einer fortlaufenden Fertigung stammt.

- Los
Teilgesamtheit eines Produktes, die unter Bedingungen entstanden ist, die als einheitlich angesehen werden.

- LP (PCB)
Leiterplatte.

- Muster
Materielle Einheit, die einer Qualitätsprüfung aus besonderem Anlas unterzogen oder im Rahmen einer Qualitätsprüfung benötigt wird.

- Produkt
Ergebnis eines Prozesses (materiell oder immateriell).

- Qualität
Grad, in dem ein Satz vorhandener Merkmale Forderungen erfüllt.

- Qualitätsfähiger Prozess
Eignung eines festgelegten Prozesses zur Realisierung der Qualitätsforderungen an ein Produkt oder eine Leistung.

- Forderung, Qualitätsforderung
Erfordernis oder Erwartung, das / die angegebenen, üblicherweise vorausgesetzt oder vorgeschrieben ist.

- Prüfung
Feststellen, inwieweit ein Produkt / eine Leistung die vorausgesetzte oder vorgeschriebene Forderung erfüllt.

- SMD
„Surface Mounted Device“  -  „Oberflächenmontierbares Bauelement“

- SMT
„Surface Mount Technology“  -  „Oberflächen-Montagetechnik“

- THT
„Through Hole Technology“  -  „Durchsteck-Montagetechnik“

ENDE DES DOKUMENTES