# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Fertigungsleiter (Meister F) | Diese Prozessbeschreibung gilt für den Bereich Fertigung. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Fertigungsvorbereitung, Warenzusammenstellung durch KL | Versand, Kunde |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Dieser Prozess hat das Ziel zu sichern, dass die Produkte und Leistungen der MEBATRON Elektronik GmbH den Anforderungen der Kunden hinsichtlich - technischer Parameter, - Qualität, - Normen, - Zuverlässigkeit - Termin entsprechen, dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen wirtschaftlich realisiert werden. | Produktionsdaten, Produktionsauftrag, Fertigungsunterlagen |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Fertigungserzeugnis |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Lohnscheine mit Rückverfolgbarkeitsinformationen, Bestück- und AOI-Programme |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| - PAS – Rate der Endprüfungen - Controlling der Wirtschaftlichkeit | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - Prozesshardware (je nach Dienstleistung) - Prüfmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| - PAS-Rate monatlich durch Q - Controlling durch Meister F fortlaufend (Stundensatz) | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - Mitarbeiter F |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - fehlerhafte Prozessausführung durch fehlende Vorgaben - Fehlbestückung oder Lötung - fehlerhafter Durchlauf durch mangelnde Produktkennzeichnung | - Qualitätsprodukte mit pünktlicher Fertigstellung und guter Fertigungsauslastung |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an Meister F, Leiter QM, G |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, M Mitwirkung, I Information | Zuständigkeiten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | Meister F | Einrichter F | T/TF | E | EM | Q |
| Reihenfolge der Auftragsabarbeitung | E | E/D | D | M | M | M | I |
| Reihenfolge BE – Vorbereitung | - | E | E | - | - | - | - |
| Reihenfolge SMD – Bestückung | E | E | I | M | M | M | - |

# Prozessbeschreibung

| Prozessdarstellung | Bereich | Dokument |
| --- | --- | --- |
| Maschinenlöten (z.B. Dampfphase, Reflow o.a.) und Rüstkontrolle | FE FE FE FE FE FG FE FE/ QP FE FE FE QP FP FG/KL | Zeichnungen/ Stücklisten/ Vorb. Einrichter AA-Nr.12 AA-Nr.06 AA-Nr.08 Bestückungsplan AA-Nr. 52 AA-Nr. 57 Zeichnungen / Stücklisten Bestückungsplan AA-Nr.09 AA-Nr.10 PB-Nr. 13 AA-Nr. 07 PB-Nr. 13 AA-Nr. 02 AA-Nr.35 AA-Nr.36 PB-Nr. 21 AA-Nr.06 AA-Nr.08 Bestückungsplan Stückliste AA-Nr … (kundenspez.) PB-Nr. 32 AA-Nr. 05 |

3.1 Validierung der Prozesse zu Produktion- und Dienstleistungserbringung

Mit gezielten Überwachungsmaßnahmen und Validierungen wird gesichert, dass solche Produktionsprozesse (sog. spezielle Prozesse), bei denen das Ergebnis des Prozesses durch nachfolgende Überwachungen oder Messungen nicht direkt nachgewiesen (verifiziert) werden kann und bei denen zu erwarten ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt beim Gebrauch der hergestellten Produkte durch den Kunden Fehler oder Unzulänglichkeiten auftreten können, die geplanten Anforderungen an das Produkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfüllen werden. Die Validierung von Prozessen wird detailliert in der OA - Nr. 07 „Prozessvalidierung“ beschrieben und mittels Formblatt „Prozessvalidierung“ (FB - Nr. 31) dokumentiert. Eine Übersicht der zu Validierenden Prozesse ist der „Validierungsmatrix“ (FB - Nr. 52) zu entnehmen.

3.2 Zwischen- und Endprüfungen

Alle im Fertigungsprozess festgelegten Zwischenprüfungen sind Sichtprüfungen bzw. Sichtprüfungen mittels technischer Unterstützung zur Produktverifizierung. Art und Umfang der Zwischen- und Endprüfungen werden entsprechend interner Vorgaben bzw. entsprechend den Forderungen der Kunden festgelegt. Dies betrifft auch die Festlegung und Vorgabe der Prüfmerkmale bzw. der Prüfkriterien

-	in allgemeinen oder produktspezifische Prüfanweisungen

-	in Zeichnungen und Stücklisten

-	in Richtlinien oder Normen mit Bewertungskriterien,

-	mit Mustern bzw. Grenzmustern.

Die Abnahmekriterien der Sicht - Zwischen- und Endprüfungen zur Bestückung und Lötung sind mit der Qualitätsrichtlinie IPC – A 610 festgelegt.

Die Vorgabe und Reihenfolge der Prüfarbeitsgänge erfolgt mit Hilfe des ERP-Systems „Sage NewClassic“ als „AFO“ / „AG - Nr“ auftragsspezifisch auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“.

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Prüfungen wird für jeden Prüfarbeitsgang durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“ zugeordneten „LOHNSCHEIN“ unterschriftlich bestätigt.

Wo gefordert und vorgeschrieben, werden die Prüfergebnisse in Prüfprotokollen, -berichten oder   -zertifikaten dokumentiert.

Nichtkonformitäten werden entsprechend gekennzeichnet, wenn möglich umgehend nachgearbeitet oder aussortiert und entsprechende Personen gem. PB-Nr. 33 informiert. Fehlerverursacher werden festgestellt und geeignete Maßnahmen getroffen. Fehler werden per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert, der Rücklauf erfolgt eigenständig in das Ablagefach im Prüffeld.

3.2.1 Produktaudit

Ein Produktaudit ist ein wichtiger Schritt zur Produktionskontrolle. Wesentliche Schritte für die Durchführung eines Produktaudits durch den Qualitätsmanagementbeauftragten:

Auditplanung: Die Häufigkeit sowie der Stichprobenumfang werden mit einer Mindeststückzahl von 1 bei UL-Zertifizierten Produkten festgelegt. Erfolgen Änderungen an diesen Produkten oder werden Reklamationen der Produkte registriert steigt der Stichprobenumfang.

Auditdurchführung: von der Fertigung unabhängige Mitarbeiter führen das Audit durch. Es wird die Produktqualität im Zusammenhang mit den Kundenanforderungen / -vorgaben, technischen Spezifikationen und Fertigungs-, Prüf- sowie Verpackungsverfahren bewertet. Auffälligkeiten oder Abweichungen werden auf dem Formblatt FB-Nr. 91 dokumentiert.

Bewertung: die Bewertung erfolgt mittels Formblatt FB-Nr. 91 in den jeweils aufgeführten Testschritten. Es werden ebenfalls die zugehörigen Prüf- und Produktdaten dokumentiert. Der Auditbericht enthält neben der Dokumentation der Testergebnisse die Freigabe oder Sperrung der Fertigungscharge.

Bewertung „A“: der Testschritt entspricht der Spezifikation, uneingeschränkte Freigabe

Bewertung „B“: der Testschritt enthält eine nicht Produktbeeinflussende Auffälligkeit, nach der Nacharbeit erfolgt eine Freigabe

Bewertung „C“: Abweichung eines oder mehrerer Testschritte mit Sperrung der Charge sowie notwendiger Schritte zur Abstellung und weiterer Produktaudits der Charge.

Die Werksinterne Produktionskontrolle soll neben der eigentlichen Produktprüfung sicherstellen, dass der Hersteller die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Änderungsmanagement und Verfahren zum Alternativenmanagement von Bauteilen

- Verfahren zur Wareneingangsprüfung der relevanten Materialien

- Dokumentenmanagement der Fertigungsunterlagen inkl. Sicherstellung der Aktualität und Archivierung

- Verfahren zum Änderungsmanagement in Bezug auf die Produktkonformität

- Verfahren zur Produktionskontrolle

- Verfahren zur Identifizierung von Chargen oder Produktionsabläufen

- Verfahren zum Dokumentenmanagement

- Verfahren zur Verfolgung und Dokumentation von Produktmängeln, Reklamationen und Beschwerden

- Aufgabentrennung zwischen Produktaudit- und Fertigungspersonal

- Verwendung kalibrierter oder überprüfter Messgeräte (falls anwendbar)

- Verfahren zur Isolierung nichtkonformer Produkte

- Verfahren zur Aktualisierung von Musterspezifikationen

- Verfahren zur Verfolgung und Behebung von Mängeln

- Verfahren zur Personalplanung und -schulung

3.3	Rückverfolgbarkeit und Produkterhaltung in der Baugruppenfertigung- und 
          Prüfung

Mit eindeutigen Regelungen zur Handhabung, Lagerung, Verpackung und zum Versand gem. PB-Nr. 32 und in Arbeitsanweisungen wird gesichert, dass die Anforderungen an die Konformität der Zulieferungen, Beistellungen sowie der Zwischen- und Endprodukte während der Produktrealisierung bis zur Übergabe an den Kunden erhalten bleibt.

Der innerbetriebliche Transport von Bauelementen/Bauteilen erfolgt soweit als möglich bis zur Bereitstellung in der Originalverpackung.

Der Umgang  (Transport, Lagerung, Vereinzelung/Bereitstellung, Verarbeitung) von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen und Baugruppen (ESD) erfolgt unter strenger Einhaltung allgemeinen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 „Elektrostatik“ sowie der Festlegungen der AA – Nr. 06 „Schutz- und Schulungsmaßnahmen für ESD“.

Diese Regelungen gelten für alle festgelegten ESD-Schutzzonen in der Fertigung, u. a. hinsichtlich Ausstattung, Überprüfung und Wartung, Zutrittsberechtigung, Kleidung, Schuhwerk und Handgelenkband, Transportmittel und Regelmäßige Mitarbeiterschulungen.

Alle Transportverpackungen sind mit einem Label gem. „Labelkle.xls“ zu kennzeichnen, daraus gehen folgende Informationen hervor:

- Produktionsauftrag

- Artikelbezeichnung

- Stücklistennummer- und Ausgabe

- Name des Kunden

- ggf. enthaltene Stückzahl (handschriftlich)

Weiterhin werden abgeschlossene Arbeitsgänge mit dem Label „MA-Pin“ gem. PB-Nr. 32 gekennzeichnet (ausgenommen SMD-Bestückung und AOI-Prüfung, siehe AA-Nr. 12 und AA-Nr. 52 oder zu wenig Platz bzw. anderslautende Kundenvorgabe) und der Fortschritt jedes Arbeitsganges im zugehörigen Lohnschein bestätigt).

Beistellmaterial wird in den gekennzeichneten Stellflächen bis zur Verarbeitung gelagert, Teilbeistellungen erhalten ein eindeutiges Label. Beigestelltes Equipment oder Verpackungsmaterial wird, sofern nicht Kundenseitig bereits erfolgt, entsprechend durch Q gekennzeichnet.

Die Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von verwendeten Fertigungsunterlagen und Kundeneigentum (geistiges und materielles) wird über die Kennzeichnung, Registrierung und Verwaltung gem. PB-Nr. 11, PB-Nr. 30 und PB-Nr. 32 sichergestellt.

Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen werden detailliert in der PB-Nr. 31 und den zugehörigen Arbeitsanweisungen AA-Nr. 25ff geregelt.

3.4	Prüfstatus bei der Produktrealisierung, Werkerselbstkontrolle

Die Kennzeichnung von positiven Wareneingängen eingekaufter Produkte erfolgt durch ein gedrucktes Label (Einlagerung in den entsprechenden Lagerort gem. PB-Nr. 22).

Von Kunden beigestellte Produkte werden nach erfolgter Wareneingangsprüfung (Bestätigung auf dem Lieferschein) in die entsprechende Bereitstellungsfläche der Fertigung eingelagert.

Zur Fertigung bereitgestellte Materialbereitstellungen (auftragsspezifisch auf Grundlage der Stückliste des Produktionsauftrages gem. PB-Nr. 22) werden an die entsprechende Bereitstellungsfläche oder direkt zur Fertigungsleitung angeliefert. Der Status der bereitgestellten Produkte wird durch die dem Materialposten beigefügten Produktionsauftrag gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung der Zwischen- und Endprodukte im Prozess der Produktrealisierung erfolgt durch

- Eintragen und Bestätigen der durchgeführten Montage- bzw. Prüfarbeitsgänge auf den dem Lohnschein (Produktionsauftrag)

- kundenspezifisch, Kennzeichnung der Baugruppen (Mitarbeiter-Nummern, Serien-Nummern, Barcodes, Stempel), nach den festgelegten Montage- bzw. Prüfarbeitsgängen

- kundenspezifisch, nach positiver Funktions-Endprüfung
*   durch Kennzeichnung der Baugruppen und/oder Geräte mit Aufklebern 
*   durch Angabe der Prüfergebnisse in Prüfprotokollen (automatisch oder von Hand).

Im Rahmen der Werkerselbstkontrolle ist jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich, eine kurze Qualitätskontrolle seiner eigenen Arbeit nach Beendigung durchzuführen.

4.	Festlegung der Fertigungsreihenfolge

Die Fertigungsreihenfolge wird nach Verfügbarkeit der Materialvollständigkeit auf Grundlage der Lauf-Auf-Liste in Abstimmung mit der Geschäftsführung durch den Fertigungsleiter festgelegt.

4.1	Sichtung des vorzubereitenden THT-Materials

Langdraht – Material muss i.d.R. vor der Bestückung entsprechend der Einbaulage, Leiterplattenstärke und den vorliegenden technischen Kundenforderungen vorbereitet werden. Die Entscheidung welche Bauteile wie vorbereitet werden wird durch den Einrichter festgelegt. Die technische Umsetzung findet in der Bauteilvorbereitung statt. Mit vollständiger THT-Materialzusammenstellung wird dieses eigenständig durch den Einrichter bezüglich einer Vorbereitungsnotwendigkeit durchgesehen.

4.2	SMT – Bestückung und Lötung

Die SMT – Bestückung und Lötung wird auf Grundlage der Maschinenbelegungstabelle und Materialverfügbarkeit gem. AA-Nr. 12 durchgeführt. Diese wird kontinuierlich durch G und Meister F aktualisiert, die Bestückung erfolgt nach Liste oder in operativer Abstimmung mit G / F.

4.2.1	Pasten- und Rüstungskontrolle

Die Rüstungskontrolle gem. AA-Nr. 12 wird nach der Erstrüstung durch einen anderen Mitarbeiter durchgeführt, diese ist im PA zu dokumentieren. Die Pastenkontrolle erfolgt gleichfalls gem. AA-Nr. 12 automatisch am Drucker via Hawk-Eye oder separat per SPI.

### 4.2.1	Wertekontrolle SMD durch QP, SMD-Sichtprüfer

Eine Wertekontrolle der ersten bestückten Leiterplatte ist zwingend notwendig um den Prozess fortzuführen, diese umfasst die optische Prüfung (bei LED’s ggf. auch die Farbprüfung) aller SMD-Bestückten Bauelemente hinsichtlich deren Bestücklage, Korrektheit und Lötstellen. Unklarheiten sind F oder Q zu melden, Grundlage für die Wertekontrolle sind die Kundenunterlagen i.V. mit den Marking – Codes der Hersteller. Wertekontrollen sind auf dem Lohnschein zu dokumentieren, die Leiterplatte erhält einen roten runden Aufkleber mit „WK SMD“ für die erfolgte Durchführung.

4.3	Sichtprüfung / AOI-Test SMD
 
Durch die SMD-Sichtprüfer erfolgt eine 100% Prüfung des SMD-Lötergebnisses, der Vollständigkeit der Bestückung und des allgemeinen optischen Zustandes jeder bestückten Seite. Je nach Entscheidung durch den Meister F kann gleichwertig eine AOI-Prüfung erfolgen, diese hängt vom Kundenwunsch,  von der aktuellen Auslastung sowie des Auftragsvolumens ab und wird operativ entschieden.

### 4.4	Vormontage

Die Vormontage wird durch den Einrichter bzw. den Meister F termingerecht initiiert, notwendige Werkzeuge und Vorlagen bereitgestellt und Maschinen ggf. eingestellt.

### 4.5	Handlötung

Handlötungen werden geplant und in Abstimmung mit dem Meister F bzw. dem Einrichter umgesetzt, zu beachten ist dabei die IPC-A-610 wie auch die mitgeltende AA04.

### 4.6	Handbestückung konventionell

Die Reihenfolge der Auftragsbearbeitung erfolgt in Abstimmung vom Meister F, dem Einrichter und der Bestücktischeinrichterin nach den Kundenterminen gem. AA-Nr. 09.

### 4.6.1	Wertekontrolle THT durch QP (QS), Fertiglöter

Eine Wertekontrolle der ersten bestückten THT-Leiterplatte ist zwingend notwendig um den Prozess fortzuführen, diese umfasst die optische Prüfung (bei LED’s ggf. auch die Farbprüfung) aller THT-Bestückten Bauelemente in Bezug auf deren Lage, Korrektheit und Lötstellen.

Unklarheiten sind F oder Q zu melden, Grundlage für die Wertekontrolle sind die Kundenunterlagen i.V. mit den Marking – Codes der Hersteller. Wertekontrollen sind auf dem Lohnschein zu dokumentieren, die Leiterplatte erhält einen roten runden Aufkleber mit „WK“ für die erfolgte Durchführung.

### 4.7	Schwall - Löten

Der Vorgang Schwall-Löten erfolgt gem. AA-Nr. 02, die Baugruppen werden anschließend durch den Maschinenführer in Lagerkisten gelegt – dieser werden mit den zutreffenden Auftragsschildern zur Identifizierung versehen.

### 4.8	Fertiglöten

Durch die Fertiglöter erfolgt eine 100% Prüfung des THT-Lötergebnisses, der Vollständigkeit und Polung der Bestückung und des allgemeinen optischen Zustandes. Wurden gleichzeitig SMD-Bauteile gelötet sind diese ebenfalls in die Zwischenprüfung einzubeziehen.

### 5.	Endprüfungen

Alle Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden einer 100%-igen Endprüfung unterzogen.

Die Endprüfungen umfassen:

-   BG - Sicht-Endprüfung durch QP(QS), bezüglich der definierten Fehlermerkmale:

*   Bestückung, Montage, Lötung und Verdrahtung

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

oder

    -    BG - AOI – Test (gem. AA – Nr. 52), bezüglich der definierten Fehlermerkmale:

*   Bestückung und Lötung (SMD)

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

und / oder

-    BG - Funktions-Endprüfung,

als messende Prüfungen, mit universellen und/oder speziellen Prüfmitteln auf der
                Grundlage vom Kunden vorgegebener Prüfanweisungen inkl. Sichtprüfung der 
                allgemeinen Sauberkeit und Produktkonformität

Nichtkonformitäten bei der Sicht- und Funktionsendprüfung werden entsprechend PB-Nr. 33 behandelt und Fehler per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert. Der Rücklauf erfolgt eigenständig im Ablagefach im Prüffeld.

### 6.	Verpacken und Versand

Die Verpackung und der Versand hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird Auftrags- bzw. Produktspezifisch durch TF bei Auftragserstellung festgelegt. Die jeweiligen Festlegungen / Kundenabsprachen werden im Produktionsauftrag als Hinweis bzw. auf dem Lohnschein vermerkt. Da nahezu der gesamte Kundenkreis durch den hauseigenen Lieferdienst bedient wird, werden nahezu alle Erzeugnisse auf direktem Weg gem. AA-Nr. 72 transportiert.

Für den Versand durch externe Anbieter wird innerdeutsch UPS gewählt, nur für den Auslandsversand wird durch TF ggf. ein anderer Anbieter festgelegt. Die Versandverpackung wird in der Vorbereitung gem. AA-Nr. 05 umgesetzt, der Warenversandauftrag erfolgt durch KL.

### 7.	Rücklauf des fertigen Produktionsauftrages und der Fertigungsunterlagen

Nach Auftragsabarbeitung werden der Produktionsauftrag und der Hefter mit den Fertigungsunterlagen eigenständig durch den zuletzt bearbeitenden Mitarbeiter zum Meister F in das entsprechende Ablagefach gelegt. Dieser prüft die Vollständige Umsetzung und meldet den Auftrag im ERP fertig, zugleich führt er die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch und schließt den Auftrag mit Datum / Unterschrift ab.

8.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 8.5ff  „Produktion und Dienstleistungerbringung“

- Qualitätsrichtlinie IPC–A 610 
„Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen“

- FB–Nr. 91 „Produktaudit“

- PB-Nr. 13 „Verbesserung“

- PB-Nr. 11 „QM-System“

- PB-Nr. 30 „IT-Prozesse“

- PB-Nr. 32 „Produkterhaltung“

- PB-Nr. 34 „Nichtkonformitäten“

- OA-Nr. 07 „Prozessvalidierung“

- AA-Nr. 02 „Schwall-Löten“

- AA-Nr. 03 „Fehlererfassung und -auswertung in der Baugruppenfertigung“

- AA-Nr. 04 „Handlötgeräte“

- AA-Nr. 05 „Verpacken und Versand“

- AA-Nr. 09 „ROYONIC-Bestücktisch“

- AA-Nr. 10 „THT-Handbestückung“

- AA-Nr. 12 „SMT-Bestückung“

- AA-Nr. 13 „Kennzeichnung der getemed-Produkte“

- AA-Nr. 19 „Fehlererfassung und -auswertung der getemed - Produkte“

- AA-Nr. 52 „AOI-Test“

- AA-Nr. 60 „Prozess verbleites Löten“

- AA-Nr. 61 „Prozess bleifreies Löten“

- AA-Nr. 67 „Produkte mit begrenzter Haltbarkeit“

- AA-Nr. 72 „Transport“

- AA-Nr. ff - allgemeine oder produktspezifische Prüfanweisungen – s. FB-Nr. 67

- FB-Nr. 31 „Prozessvalidierung“

- FB-Nr. 52 „Validierungsmatrix“

- ERP ”Sage – New Classic”

# 7.		Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 23.06.2023 | Henschek | Ergänzung | 3.2.1 Produktaudits |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

# 8.		Begriffe / Definitionen

- Anforderung
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist.

- Konformität
Erfüllung einer Anforderung.

- Kunde
Organisation oder Person, die ein Produkt empfängt, z.B. ein Verbraucher, Klient, Endanwender, Einzelhändler, Nutznießer, Käufer. Ein Kunde kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören (Interner Kunde) oder ein Außenstehender sein.

- Lieferant, Unterauftragnehmer
Organisation oder Person, die ein Produkt bereitstellt, z. B. Hersteller Vertriebseinrichtung, oder Erbringer einer Dienstleistung oder Bereitsteller von Informationen. Ein Lieferant kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören oder ein Außenstehender sein.

- Prüfstatus
Eine am Produkt, einem angebrachten Träger oder Begleitpapier zugeordnete Information darüber, dass die Anforderung hinsichtlich der besonderen Forderungen für einen speziellen vorgesehenen Gebrauch erfüllt ist oder nicht.

- Prüfung, Inspektion
Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen. Es werden unterschieden:
-   Abnahmeprüfung 
    Prüfung eines Produktes auf Veranlassung und unter Beteiligung des Kunden bzw. des 
    Auftraggebers oder seines Beauftragten. 
-   Endprüfung
    Letzte Prüfung vor Übergabe der Einheit an den Kunden (ggf. auch im 
    unternehmensinternen Lieferverkehr, dem internen Kunden) bzw. an seinen Auftraggeber.
-   Wiederholungsprüfung
    Prüfung nach einem unerwünschten Ergebnis der vorausgegangenen in einer Folge von 
    zugelassenen Prüfungen an derselben nachgebesserten Einheit oder an einem anderen 
    vergleichbaren Produkt.

- Validierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass die Anforderungen für einen spezifischen beabsichtigten Gebrauch oder eine spezifische beabsichtigte Anwendung erfüllt wird.

Verifizierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass festgelegte Anforderungen erfüllt worden sind.

ENDE DES DOKUMENTES