# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Karin Räthel Katrin Kirchhoff | Diese Prozessbeschreibung gilt für den Bereich Gerätemontage. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| BG – Fertigung, Kunde | Versand, Kunde |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Dieser Prozess hat das Ziel zu sichern, dass die Gerätefertigung der MEBATRON Elektronik GmbH den Anforderungen der Kunden hinsichtlich technischer Parameter, Qualität, Zuverlässigkeit und Termin entsprechen, dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen realisiert werden. | Produktionsauftrag, Fertigungsunterlagen |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Fertigungserzeugnis, Geräte |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Lohnscheine mit Rückverfolgbarkeitsinformationen |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| - Reklamationen zur Gerätemontage | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - Prozesshardware (je nach Dienstleistung) - Prüfmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| - monatlich durch Q | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - Mitarbeiter F, QP |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - fehlerhafte Prozessausführung durch fehlende Vorgaben - fehlerhafter Durchlauf durch mangelnde Produktkennzeichnung | - Qualitätsprodukte mit pünktlicher Fertigstellung und guter Fertigungsauslastung |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an Meister F, Leiter QM, G |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, M Mitwirkung, I Information | Zuständigkeiten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | Meister F | FG | FP | Q | QP | TF |
| Reihenfolge der Auftragsabarbeitung | E | I | D | D | - | - | - |
| Prozessvalidierung | - | I | - | - | D | - | - |
| Sicht- und Funktionsprüfungen | - | I | - | D | - | D | E |

# Prozessbeschreibung

| Prozessdarstellung | Bereich | Dokument |
| --- | --- | --- |
|  | FG FG QP FP FP FG/FP | Zeichnungen/ Stücklisten Zeichnungen/ Normen AA-Nr. 67 Technische Dokumentation AA-Nr. ... (kundenspez.) Kundenspez. Dokumentation PB-Nr. 11, 31 AA-Nr. 05 |

3.1 Validierung der Prozesse zu Produktion- und Dienstleistungserbringung

Mit gezielten Überwachungsmaßnahmen und Validierungen wird gesichert, dass solche Produktionsprozesse (sog. spezielle Prozesse), bei denen das Ergebnis des Prozesses durch nachfolgende Überwachungen oder Messungen nicht direkt nachgewiesen (verifiziert) werden kann und bei denen zu erwarten ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt beim Gebrauch der hergestellten Produkte durch den Kunden Fehler oder Unzulänglichkeiten auftreten können, die geplanten Anforderungen an das Produkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfüllen werden. Die Validierung von Prozessen wird detailliert in der OA - Nr. 07 „Prozessvalidierung“ beschrieben und mittels Formblatt „Prozessvalidierung“ (FB - Nr. 31) dokumentiert. Eine Übersicht der zu Validierenden Prozesse ist der „Validierungsmatrix“ (FB - Nr. 52) zu entnehmen.

3.2 	Endprüfungen

Alle im Fertigungsprozess festgelegten Endprüfungen sind Sicht- oder Funktionsendprüfungen zur Produktverifizierung. Art und Umfang der Prüfungen werden entsprechend interner Vorgaben bzw. entsprechend den Forderungen der Kunden festgelegt. Dies betrifft auch die Festlegung und Vorgabe der Prüfmerkmale bzw. der Prüfkriterien

-	in allgemeinen oder produktspezifischen Prüfanweisungen

-	in Zeichnungen und Stücklisten

-	in Werknormen, Richtlinien oder Normen mit Bewertungskriterien,

-	mit Mustern bzw. Grenzmustern.

Die Abnahmekriterien der Sichtprüfungen zur Verdrahtung und Gerätemontage sind mit der Qualitätsrichtlinie IPC – A 610 festgelegt.

Die Vorgabe und Reihenfolge der Prüfarbeitsgänge erfolgt mit Hilfe des ERP-Systems „Sage NewClassic“ als „AFO“ / „AG - Nr“ auftragsspezifisch auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“.

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Prüfungen wird für jeden Prüfarbeitsgang durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“ zugeordneten „LOHNSCHEIN“ unterschriftlich bestätigt.

Wo gefordert und vorgeschrieben, werden die Prüfergebnisse in Prüfprotokollen, -berichten oder   -zertifikaten dokumentiert.

Nichtkonformitäten werden gem. PB-Nr. 33 gehandhabt und entsprechend gekennzeichnet, aussortiert und entsprechende Personen informiert.

3.3	Rückverfolgbarkeit und Produkterhaltung in der Baugruppenfertigung- und 
          Prüfung

Mit eindeutigen Regelungen zur Handhabung, Lagerung, Verpackung und zum Versand gem. PB-Nr. 33 und in Arbeitsanweisungen wird gesichert, dass die Anforderungen an die Konformität der Zulieferungen, Beistellungen sowie der Zwischen- und Endprodukte während der Produktrealisierung bis zur Übergabe an den Kunden erhalten bleibt.

Der innerbetriebliche Transport von Gehäusen und Montageteilen erfolgt soweit als möglich bis zur Bereitstellung in der Originalverpackung.

Der Umgang  (Transport, Lagerung, Vereinzelung/Bereitstellung, Verarbeitung) von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen und Baugruppen (ESD) erfolgt unter strenger Einhaltung allgemeinen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 „Elektrostatik“ sowie der Festlegungen der AA – Nr. 06 „Schutz- und Schulungsmaßnahmen für ESD“.

Diese Regelungen gelten für alle festgelegten ESD-Schutzzonen in der Fertigung, u. a. hinsichtlich Ausstattung, Überprüfung und Wartung, Zutrittsberechtigung, Kleidung, Schuhwerk und Handgelenkband, Transportmittel und Regelmäßige Mitarbeiterschulungen.

Alle Transportverpackungen sind mit einem Label gem. „Labelkle.xls“ zu kennzeichnen, daraus gehen folgende Informationen hervor:

- Produktionsauftrag

- Artikelbezeichnung

- Stücklistennummer- und Ausgabe

- Name des Kunden

Weiterhin werden abgeschlossene Arbeitsgänge mit dem Label „MA-Pin“ gem. PB-Nr. 32 gekennzeichnet, ausgenommen anderweitiger spezifischer Kundenanforderungen, und der Fortschritt jedes Arbeitsganges im zugehörigen Lohnschein bestätigt.

Beistellmaterial wird in den gekennzeichneten Stellflächen bis zur Verarbeitung gelagert oder entsprechend gekennzeichnet. Beigestelltes Equipment oder Verpackungsmaterial wird, sofern nicht Kundenseitig bereits erfolgt, entsprechend durch Q gekennzeichnet.

Die Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von verwendeten Fertigungsunterlagen und Kundeneigentum (geistiges und materielles) wird über die Kennzeichnung, Registrierung und Verwaltung gem. PB-Nr. 11, PB-Nr. 30 und PB-Nr. 32 sichergestellt.

Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen werden detailliert in der PB-Nr. 31 und den zugehörigen Arbeitsanweisungen AA-Nr. 25ff geregelt.

3.4	Prüfstatus bei der Produktrealisierung

Von Kunden beigestellte Produkte werden nach erfolgter Wareneingangsprüfung (Bestätigung auf dem Lieferschein) in die entsprechende Bereitstellungsfläche eingelagert.

Zur Fertigung bereitgestellte Erzeugnisse (auftragsspezifisch auf Grundlage der Stückliste des Produktionsauftrages gem. PB-Nr. 22) werden an die entsprechende Bereitstellungsfläche oder direkt zum Arbeitsgruppenleiter angeliefert. Der Status der bereitgestellten Produkte wird durch MA-Pins oder Prüfkennzeichen sichtbar.

Die Kennzeichnung der Erzeugnisse im Prozess der Produktrealisierung erfolgt durch:

- Eintragen und Bestätigen der durchgeführten Montage- bzw. Prüfarbeitsgänge auf den dem Lohnschein (Produktionsauftrag)

- kundenspezifisch, Kennzeichnung der Baugruppen (Mitarbeiter-Nummern, Serien-Nummern, Barcodes, Stempel), nach den festgelegten Montage- bzw. Prüfarbeitsgängen

- kundenspezifisch, nach positiver Funktions-Endprüfung
*   durch Aufkleber und Kennzeichnung der Geräte
*   durch Angabe der Prüfergebnisse in Prüfprotokollen (automatisch oder von Hand).

4.	Festlegung der Fertigungsreihenfolge

Die Fertigungsreihenfolge wird nach Verfügbarkeit der benötigten Materialien und Erzeugnisse auf Grundlage der Produktionsauftragstermine bzw. der Kundenlisten in Abstimmung mit der Geschäftsführung festgelegt. Kurzfristige Terminverschiebungen werden direkt durch den Sachbearbeiter an die BG-Fertigung kommuniziert.

4.1	Externe Prozesse und Beistellungen

Die Koordination externer Prozesse obliegt dem Einkauf, die rechtzeitige Materialverfügbarkeit von kundenseitigen Materialbeistellungen wird durch den Sachbearbeiter oder den Arbeitsgruppenleiter kommuniziert.

4.2	Verdrahtung / Endmontage

Die Verdrahtung und Montage erfolgt auf Grund der Kundenpläne, Fotos und ggf. Muster. Als Grundlage ist die IPC-A-610 zu beachten, überdies können Werknormen und weitergehende Kundendokumentationen weisenden Charakter haben. Kundendokumentationen stehen immer über der IPC-A-610.

4.3	Sichtendprüfung

Alle Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden einer 100%-igen Endprüfung unterzogen um die Produktkonformität sicherzustellen, sofern weder Burn-In noch eine Funktionsendprüfung geplant ist  wird das Gerät nach erfolgreicher Prüfung an den Kunden ausgeliefert. Nichtkonformitäten werden entsprechend PB-Nr. 33 behandelt und Fehler per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert. Der Rücklauf erfolgt eigenständig im Ablagefach im Prüffeld.

Die Prüfungen umfassen:

-   Geräte - Sicht-Endprüfung durch QP oder FP, bezüglich der definierten 
    Fehlermerkmale:

*   Montage, Lötung und Verdrahtung

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

### 4.2.1	Burn-In

Sofern die Kundenanforderung einen Burn-In der Geräte beinhaltet, wurde dieser Vorgang im Produktionsauftrag durch TF geplant. Die Durchführung unterliegt dem Prüffeld im Rahmen der Funktionsprüfung entsprechend den Kundenvorgaben. Es dürfen nur Geräte entsprechend den erwarteten Ergebnissen weiter geprüft werden, Nichtkonformitäten werden entsprechend PB-Nr. 33 behandelt und Fehler per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert. Der Rücklauf erfolgt eigenständig im Ablagefach im Prüffeld.

4.3	Funktionsendprüfung

Sofern vom Kunden geplant und vorgegeben werden die Produkte vor der Auslieferung an den Kunden einer 100%-igen Endprüfung unterzogen um die Produktkonformität sicherzustellen, die Endprüfungen umfassen die Funktionsprüfung und eine erneute, abschließende, Sichtprüfung:

-    Geräte - Funktions-Endprüfung,

als messende Prüfungen, mit universellen und/oder speziellen Prüfmitteln auf der
                Grundlage vom Kunden vorgegebenen Prüfanweisungen inkl. Sichtprüfung der 
                allgemeinen Sauberkeit und Produktkonformität bezüglich der definierten Fehler
                merkmale:

*   Bestückung, Montage, Lötung und Verdrahtung

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

Nichtkonformitäten werden entsprechend PB-Nr. 33 behandelt und Fehler per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert. Der Rücklauf erfolgt eigenständig im Ablagefach im Prüffeld.

### 5.	Verpacken und Versand

Die Verpackung und der Versand hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird Auftrags- bzw. Produktspezifisch durch TF bei Auftragserstellung festgelegt. Die jeweiligen Festlegungen / Kundenabsprachen werden im Produktionsauftrag bzw. auf dem Lohnschein vermerkt. Da nahezu der gesamte Kundenkreis durch den hauseigenen Lieferdienst bedient wird, werden nahezu alle Erzeugnisse auf direktem Weg gem. AA-Nr. 72 transportiert.

Für den Versand durch externe Anbieter wird innerdeutsch UPS gewählt, nur für den Auslandsversand wird durch TF ggf. ein anderer Anbieter festgelegt. Die Versandverpackung wird in der Vorbereitung gem. AA-Nr. 05 umgesetzt, der Warenversandauftrag erfolgt durch KL.

### 6.	Rücklauf des fertigen Produktionsauftrages und der Fertigungsunterlagen

Nach Auftragsabarbeitung werden der Produktionsauftrag und der Hefter mit den Fertigungsunterlagen eigenständig durch den zuletzt bearbeitenden Mitarbeiter zum Meister F in das entsprechende Ablagefach gelegt. Dieser prüft die Vollständige Umsetzung und meldet den Auftrag im ERP fertig, zugleich führt er die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch und schließt den Auftrag mit Datum / Unterschrift ab.

7.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 8.5ff  „Produktion und Dienstleistungerbringung“

- Qualitätsrichtlinie IPC–A 610 
„Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen“

- Qualitätsrichtlinie IPC–A 620 
„Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbäume“

- PB-Nr. 33 „Nichtkonformitäten“

- PB-Nr. 13 „Verbesserung“

- PB-Nr. 11 „QM-System“

- OA-Nr. 07 „Prozessvalidierung“

- AA-Nr. 05 „Verpacken und Versand“

- AA-Nr. 67 „Produkte mit begrenzter Haltbarkeit“

- AA-Nr. 72 „Transport“

- AA-Nr. ff - allgemeine oder produktspezifische Prüfanweisungen

- FB-Nr. 31 „Prozessvalidierung“

- FB-Nr. 52 „Validierungsmatrix“

- ERP ”Sage – New Classic”

# 7.		Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

# 8.		Begriffe / Definitionen

- Anforderung
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist.

- Konformität
Erfüllung einer Anforderung.

- Kunde
Organisation oder Person, die ein Produkt empfängt, z.B. ein Verbraucher, Klient, Endanwender, Einzelhändler, Nutznießer, Käufer. Ein Kunde kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören (Interner Kunde) oder ein Außenstehender sein.

- Lieferant, Unterauftragnehmer
Organisation oder Person, die ein Produkt bereitstellt, z. B. Hersteller Vertriebseinrichtung, oder Erbringer einer Dienstleistung oder Bereitsteller von Informationen. Ein Lieferant kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören oder ein Außenstehender sein.

- Prüfstatus
Eine am Produkt, einem angebrachten Träger oder Begleitpapier zugeordnete Information darüber, dass die Anforderung hinsichtlich der besonderen Forderungen für einen speziellen vorgesehenen Gebrauch erfüllt ist oder nicht.

- Prüfung, Inspektion
Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen. Es werden unterschieden:
-   Abnahmeprüfung 
    Prüfung eines Produktes auf Veranlassung und unter Beteiligung des Kunden bzw. des 
    Auftraggebers oder seines Beauftragten. 
-   Endprüfung
    Letzte Prüfung vor Übergabe der Einheit an den Kunden (ggf. auch im 
    unternehmensinternen Lieferverkehr, dem internen Kunden) bzw. an seinen Auftraggeber.
-   Wiederholungsprüfung
    Prüfung nach einem unerwünschten Ergebnis der vorausgegangenen in einer Folge von 
    zugelassenen Prüfungen an derselben nachgebesserten Einheit oder an einem anderen 
    vergleichbaren Produkt.

- Validierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass die Anforderungen für einen spezifischen beabsichtigten Gebrauch oder eine spezifische beabsichtigte Anwendung erfüllt wird.

Verifizierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass festgelegte Anforderungen erfüllt worden sind.

ENDE DES DOKUMENTES