# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Katrin Kirchhoff | Diese Prozessbeschreibung gilt für den Bereich Kabelfertigung. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Auftragsbearbeitung, Lieferant | Gerätmontage, Versand, Kunde |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Dieser Prozess hat das Ziel zu sichern, dass die Kabelfertigung und -konfektionierung der MEBATRON Elektronik GmbH den Anforderungen der Kunden hinsichtlich technischer Parameter, Qualität, Zuverlässigkeit und Termin entsprechen, dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen realisiert werden. | Produktionsauftrag, Fertigungsunterlagen, Kabelliste |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | Leitungen, konfektionierte Kabel und Kabelbäume |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Lohnscheine mit Rückverfolgbarkeitsinformationen |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| - Reklamationen zur Kabelfertigung | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - Prozesshardware (je nach Dienstleistung) - Prüfmittel |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| - monatlich durch Q | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - Mitarbeiter FK, QP |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - fehlerhafte Prozessausführung durch fehlende Vorgaben - fehlerhafter Durchlauf durch mangelnde Produktkennzeichnung | - Qualitätsprodukte mit pünktlicher Fertigstellung und guter Fertigungsauslastung |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an Meister F, Leiter QM, G |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, M Mitwirkung, I Information | Zuständigkeiten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | TF | Arb.Gr. Leiter | FP | Q | QP |  |
| Reihenfolge der Auftragsabarbeitung | E | I | E | D | - | - |  |
| Sicht- oder Funktionsprüfung | - | E | - | D | E | D |  |

# Prozessbeschreibung

| Prozessdarstellung | Bereich | Dokument |
| --- | --- | --- |
|  | FK FK FK FK FK/KL | PB-Nr. 21 Zeichnungen/ Stücklisten Zeichnungen/ Stücklisten/ Normen AA-Nr. 74 Zeichnungen/ Stückliste AA-Nr. 74 Zeichnung Kundenspez. AA Zeichnung AA-Nr. 05 |

3.2 	Prüfungen

Alle im Fertigungsprozess festgelegten Prüfungen sind Sicht- oder Durchgangs- oder Hochspannungsprüfungen zur Produktverifizierung. Art und Umfang der Prüfungen werden entsprechend interner Vorgaben bzw. entsprechend den Forderungen der Kunden festgelegt. Dies betrifft auch die Festlegung und Vorgabe der Prüfmerkmale bzw. der Prüfkriterien:

-	in allgemeinen oder produktspezifischen Prüfanweisungen

-	in Zeichnungen und Stücklisten

-	in Werknormen, Richtlinien oder Normen mit Bewertungskriterien,

-	mit Mustern bzw. Grenzmustern.

Die Abnahmekriterien der Sichtprüfungen sind in den Qualitätsrichtlinien IPC–A 610 und IPC-A-620 festgelegt.

Die Vorgabe und Reihenfolge der Prüfarbeitsgänge erfolgt mit Hilfe des ERP-Systems „Sage NewClassic“ als „AFO“ / „AG - Nr“ auftragsspezifisch auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“.

Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgegeben Prüfungen wird für jeden Prüfarbeitsgang durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem „PRODUKTIONSAUFTRAG“ zugeordneten „LOHNSCHEIN“ unterschriftlich bestätigt.

Wo gefordert und vorgeschrieben, werden die Prüfergebnisse in Prüfprotokollen, -berichten oder   -zertifikaten dokumentiert.

Nichtkonformitäten werden gem. PB-Nr. 34 gehandhabt und entsprechend gekennzeichnet, aussortiert und entsprechende Personen informiert.

3.3	Rückverfolgbarkeit und Produkterhaltung in der Kabelfertigung

Mit eindeutigen Regelungen zur Handhabung, Lagerung, Verpackung und zum Versand gem. PB-Nr. 33 und in Arbeitsanweisungen wird gesichert, dass die Anforderungen an die Konformität der Zulieferungen, Beistellungen sowie der Zwischen- und Endprodukte während der Produktrealisierung bis zur Übergabe an den Kunden erhalten bleibt.

Der innerbetriebliche Transport von Kabeln und Steckern erfolgt soweit als möglich bis zur Bereitstellung in der Originalverpackung.

Der Umgang  (Transport, Lagerung, Vereinzelung/Bereitstellung, Verarbeitung) von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen und Baugruppen (ESD) erfolgt unter strenger Einhaltung allgemeinen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 „Elektrostatik“ sowie der Festlegungen der AA – Nr. 06 „Schutz- und Schulungsmaßnahmen für ESD“.

Diese Regelungen gelten für alle festgelegten ESD-Schutzzonen in der Fertigung, u. a. hinsichtlich Ausstattung, Überprüfung und Wartung, Zutrittsberechtigung, Kleidung, Schuhwerk und Handgelenkband, Transportmittel und Regelmäßige Mitarbeiterschulungen.

Alle Transportverpackungen sind mit einem Label gem. „Labelkle.xls“ zu kennzeichnen, daraus gehen folgende Informationen hervor:

- Produktionsauftrag

- Artikelbezeichnung

- Stücklistennummer- und Ausgabe

- Name des Kunden

In Bearbeitung befindliche Aufträge werden mindestens mit PA-Nr. und dem Bearbeitungsstand per Magnet gekennzeichnet („In Bearbeitung“, „Fertig für QS“, „GESPERRT“). Abgeschlossene Arbeitsgänge werden mit dem Magnetschild „FERTIG“ gekennzeichnet, ausgenommen anderweitiger spezifischer Kundenanforderungen wie z.B. Prüflabel. Der Fortschritt jedes Arbeitsganges wird im zugehörigen Lohnschein bestätigt.

Beistellmaterial wird in den gekennzeichneten Lagerflächen bis zur Verarbeitung gelagert, beigestelltes Equipment oder Verpackungsmaterial wird, sofern nicht Kundenseitig bereits erfolgt, entsprechend durch Q gekennzeichnet.

Die Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von verwendeten Fertigungsunterlagen und Kundeneigentum (geistiges und materielles) wird über die Kennzeichnung, Registrierung und Verwaltung gem. PB-Nr. 11, PB-Nr. 30 und PB-Nr. 33 sichergestellt.

Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen werden detailliert in der PB-Nr. 32 und den zugehörigen Arbeitsanweisungen AA-Nr. 25ff geregelt.

3.4	Prüfstatus bei der Produktrealisierung

Zur Fertigung bereitgestellte Erzeugnisse (auftragsspezifisch auf Grundlage der Stückliste des Produktionsauftrages gem. PB-Nr. 22) an den entsprechenden Lagerort oder direkt zum Arbeitsgruppenleiter angeliefert.

Die Kennzeichnung der Erzeugnisse im Prozess der Produktrealisierung erfolgt durch:

- Eintragen und Bestätigen der durchgeführten Fertigungsarbeitsgänge auf den dem Lohnschein (Produktionsauftrag)

- Kundenspezifisch oder nach internen Festlegungen

*   Kennzeichnung der Baugruppen (Aufkleber), nach den festgelegten Prüfarbeitsgängen
*   durch Angabe der Prüfergebnisse in Prüfprotokollen (automatisch oder von Hand).

4.	Festlegung der Fertigungsreihenfolge

Die Fertigungsreihenfolge wird nach Verfügbarkeit der benötigten Materialien und Erzeugnisse auf Grundlage der Produktionsauftragstermine bzw. der Kundenlisten in Abstimmung mit der Geschäftsführung und bei interner Verwendung mit den Arbeitsgruppenleitern festgelegt. Kurzfristige Bedarfsänderungen werden direkt durch den Sachbearbeiter / Arbeitsgruppenleiter an die Kabelfertigung kommuniziert.

4.1	Beistellungen

Die Koordination der rechtzeitigen Materialverfügbarkeit von ggf. notwendigen Beistellungen werden durch den Sachbearbeiter koordiniert.

4.2	Zurichtung und Bearbeitung von Kabeln und Leitungen

Die Kabelfertigung erfolgt auf Grund der Kundenpläne, Fotos und ggf. Muster. Als Grundlage sind die IPC-A-610, IPC-A-620 und AA-Nr. 74 zu beachten, überdies können Werknormen und weitergehende Kundendokumentationen weisenden Charakter haben. Kundendokumentationen stehen immer über Normen und allgemeinen Richtlinien.

4.3	Sicht- und Durchgangs- und Hochspannungsprüfung

Alle Produkte werden vor der Weiterverarbeitung oder Auslieferung an den Kunden einer 100%-igen Sichtprüfung unterzogen um die Produktkonformität sicherzustellen, dies erfolgt durch die Qualitätsprüfer. Komplexe Erzeugnisse werden zusätzlich auf interne Veranlassung oder Kundenwunsch einer Durchgangsprüfung bzw. Hochspannungsprüfung unterzogen. Diese erfolgt durch die Qualitätsprüfer oder das Prüffeld nach vorheriger Planung durch die Fertigungsvorbereitung. Ein entsprechender im Arbeitsgang im Produktionsauftrag zeigt diese Prüfung an.

Nach erfolgreicher Prüfung wird das Erzeugnis intern weiterverarbeitet oder an den Kunden ausgeliefert. Nichtkonformitäten werden entsprechend PB-Nr. 34 behandelt und Fehler einer Durchgangsprüfung per FB „Fehlerdatenerfassung“ dokumentiert. Der Rücklauf erfolgt eigenständig in das Ablagefach im Prüffeld.

Die Prüfungen umfassen:

-   Kabel- und Montagesichtprüfung durch QP, bezüglich der definierten 
    Fehlermerkmale:

*   Abisolierung, Anschlag und Crimpung von Steckverbindern, 
 	    *   ggf. Montage, Lötung und Schrumpfschlauch

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

und ggf.

-   Kabel- und Montagedurchgangsprüfung durch QP, bezüglich der definierten 
    Fehlermerkmale:

*   Durchgangs- und Hochspannungsprüfung, 
 	    *   Isolationsmessungen

*   allgemeine Sauberkeit und Produktkonformität

### 5.	Weiterleitung, Verpackung und Versand

Die interne Materialweiterleitung erfolgt in direkter Absprache mit dem nachgeschalteten Fertigungsbereich. Beim Versand hängt die Verpackung von verschiedenen Faktoren ab und wird Auftrags- bzw. Produktspezifisch durch TF bei Auftragserstellung festgelegt. Die jeweiligen Festlegungen / Kundenabsprachen werden im Produktionsauftrag bzw. auf dem Lohnschein vermerkt. Da nahezu der gesamte Kundenkreis durch den hauseigenen Lieferdienst bedient wird, werden nahezu alle Erzeugnisse auf direktem Weg gem. AA-Nr. 72 transportiert.

Für den Versand durch externe Anbieter wird innerdeutsch UPS gewählt, nur für den Auslandsversand wird durch TF ggf. ein anderer Anbieter festgelegt. Die Versandverpackung wird in der Kabelfertigung gem. AA-Nr. 05 umgesetzt, der Warenversandauftrag erfolgt durch KL.

### 6.	Rücklauf des fertigen Produktionsauftrages und der Fertigungsunterlagen

Nach Auftragsabarbeitung werden der Produktionsauftrag und der Hefter mit den Fertigungsunterlagen eigenständig durch den zuletzt bearbeitenden Mitarbeiter zum Meister F in das entsprechende Ablagefach gelegt. Dieser prüft die Vollständige Umsetzung und meldet den Auftrag im ERP fertig, zugleich führt er die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch und schließt den Auftrag mit Datum / Unterschrift ab.

7.		Mitgeltende Dokumente

- DIN EN ISO 9001:2015 Kapitel 8.5ff  „Produktion und Dienstleistungerbringung“

- Qualitätsrichtlinie IPC–A 610 
„Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen“

- Qualitätsrichtlinie IPC–A 620 
„Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbäume“

- PB-Nr. 34 „Nichtkonformitäten“

- PB-Nr. 13 „Verbesserung“

- PB-Nr. 11 „QM-System“

- AA-Nr. 05 „Verpacken und Versand“

- AA-Nr. 72 „Transport“

- AA-Nr. ff - allgemeine oder produktspezifische Prüfanweisungen

# 7.		Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

# 8.		Begriffe / Definitionen

- Anforderung
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist.

- Konformität
Erfüllung einer Anforderung.

- Kunde
Organisation oder Person, die ein Produkt empfängt, z.B. ein Verbraucher, Klient, Endanwender, Einzelhändler, Nutznießer, Käufer. Ein Kunde kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören (Interner Kunde) oder ein Außenstehender sein.

- Lieferant, Unterauftragnehmer
Organisation oder Person, die ein Produkt bereitstellt, z. B. Hersteller Vertriebseinrichtung, oder Erbringer einer Dienstleistung oder Bereitsteller von Informationen. Ein Lieferant kann der Organisation (dem Unternehmen) angehören oder ein Außenstehender sein.

- Prüfstatus
Eine am Produkt, einem angebrachten Träger oder Begleitpapier zugeordnete Information darüber, dass die Anforderung hinsichtlich der besonderen Forderungen für einen speziellen vorgesehenen Gebrauch erfüllt ist oder nicht.

- Prüfung, Inspektion
Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet, soweit zutreffend, durch Messen, Testen oder Vergleichen. Es werden unterschieden:
-   Abnahmeprüfung 
    Prüfung eines Produktes auf Veranlassung und unter Beteiligung des Kunden bzw. des 
    Auftraggebers oder seines Beauftragten. 
-   Endprüfung
    Letzte Prüfung vor Übergabe der Einheit an den Kunden (ggf. auch im 
    unternehmensinternen Lieferverkehr, dem internen Kunden) bzw. an seinen Auftraggeber.
-   Wiederholungsprüfung
    Prüfung nach einem unerwünschten Ergebnis der vorausgegangenen in einer Folge von 
    zugelassenen Prüfungen an derselben nachgebesserten Einheit oder an einem anderen 
    vergleichbaren Produkt.

- Validierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass die Anforderungen für einen spezifischen beabsichtigten Gebrauch oder eine spezifische beabsichtigte Anwendung erfüllt wird.

Verifizierung
Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass festgelegte Anforderungen erfüllt worden sind.

ENDE DES DOKUMENTES