# Geltungsbereich und Zweck

| Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Qualitätsbeauftragter | Diese Prozessbeschreibung gilt für die gesamte Firma. |

| Vorgänger (Lieferant) | Nachfolger (Kunde) |
| --- | --- |
| Arbeitsvorbereitung, Beschaffung | Alle Unternehmensprozesse mit Prüfungen / relevanten Produktionseinrichtungen |

| Ziele (dieses Prozesses) | Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) |
| --- | --- |
| Sicherzustellen, dass für qualitätsrelevante Prüf- oder Überwachungsaktivitäten nur sol-che Prüfmittel eingesetzt werden, die für die jeweilige Prüf- bzw. Überwachungsaufgabe geeignet sind und überprüft und ggf. justiert oder auch instandgesetzt werden. Diese Anweisung gilt für alle Aktivitäten der - Planung und Beschaffung von Prüfmitteln, - Verwaltung der Prüfmittel und - Überwachung von Prüfmitteln. Pflege der Produktionseinrichtungen zur Ge-währleistung und Verbesserung der Wirt-schaftlichkeit, Produktivität und Qualität. Beschreibung der Vorgehensweise und Zuständigkeiten bei störungsbedingter In-standsetzung (ungeplant) und vorbeugender Instandsetzung oder Wartung (geplant). | Prüfplanung, störungsbedingter/vorbeugender/ zustandsabhängiger Instandsetzungs- /Wartungsbedarf |
|  | Output (Ergebnis des Prozesses) |
|  | kalibrierte, fähige & gekennzeichnete Prüfmit-tel, korrekte Mess- und Prüfergebnisse Kenntnis von Verschleiß / Abnutzung / Pflege-bedarfs der Einrichtungen. |
|  | Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) |
|  | Messmittelliste, Beschaffungsvorgaben für Messmittel, Kalibrier- und Überprüfungsnach-weise, Wartungspläne und -protokolle |

| Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) | Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) |
| --- | --- |
| Anzahl von n.i.O. – Ergebnissen bei Überprü-fungen, Anzahl der Maschinenstillstände | 1. Ausrüstung / Hardware / Software: |
|  | - EDV - System - Prüfpläne (Excel, Word) - Instandhaltungsequipement |
| Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) |  |
| Turnusmäßig nach Vorgaben | 2. Personal / Qualifikation: |
|  | - Messmittelbeauftrager, Leiter QM, War-tungsmechaniker |

| Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) | Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) |
| --- | --- |
| - Nutzung nicht überwachter Prüfmittel - benötigte Messmittel nicht vorhanden - Qualitätsprobleme / Ausfälle durch nicht erkannten Verschleiß | Konforme Produkte durch PMÜ Optimale Prüfzyklen um Unterbrechungen vor-zubeugen |
| Vorgehen bei Störungen / Abweichungen |  |
| - Information an Fertigungsleiter, Leiter QM |  |

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

Verteiler: Server Texte:\\Anweisungen und Normen\Prozessbeschreibungen

|  | Erstellt | Geprüft | Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Name, Datum, Unterschrift |  |  |  |

# Verantwortlichkeiten

| Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information, F Freigabe | Zuständigkeiten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | Q | T/TF | F | W | Messmittel-beauftragter | Maschi-nenfüh- rer |
| Messmittelbedarf feststellen | - | E | E | M | - | E | - |
| Messmittel auswählen / beschaffen | F | E | M | M | M | E | - |
| Messmittelüberprüfung | - | M | I | I | - | D | - |
| Registrierung der Messmittel | - | M | - | - | - | D | - |
| Auswertung der Messmittelüberprüfungen | - | I | - | - | - | D | - |
| Wartung und Instandhaltung planen | - | D | - | M | M | - | - |
| Wartung und Instandhaltung | - | E | - | - | E/D | - | D |

# Prüf- und Messmittel

## Messmittelverantwortlicher

Der Messmittelverantwortliche wird durch den Geschäftsführer benannt. Er ist, in Zusammen-arbeit mit Leitern der Bereiche Technik und Fertigung, zuständig für die

- Ermittlung des Bedarfs an Messmitteln

- Festlegung der Genauigkeitsforderungen der Prüfaufgabe an das Messmittel

- Planung der Mittel sowie

- Beschaffung der erforderlichen Messmittel

- Erfassung und Inventarisierung aller Messmittel sowie für die Führung und permanente Aktualisierung der Messmittelliste für die kalibrierpflichtigen und die Überwachungspflich tigen Messmittel, einschließlich der Überprüfung und Dokumentation der Kalibrierergeb nisse und Aufbewahrung der Prüfzertifikate

- Auswahl der kalibrierpflichtigen Messmittel, die Auswahl der zuständigen Kalibrierlabora-torien und die Festlegung der Kalibrierintervalle.

  - Veranlassung der termingerechte Kalibrierung (ggf. Justierung oder Reparatur) der Messmittel, einschließlich der Werkzeuge mit kalibrierpflichtigen Messeinrichtungen (z.B. Drehmomentenschrauber)

  - Abnahme, Registrierung, Lenkung und Überwachung der gekauften oder vom Kunden beigestellten Messmittel, Prüfeinrichtungen und Prüfsoftware

  - Überprüfung, Auswertung der Kalibrierergebnisse und in den FB-Nr. 9401 ausfüllen.

## Mitarbeiter / Messmittelnutzer

Jeder Mitarbeiter (Messmittelnutzer) ist dafür verantwortlich, dass er nur Messmittel verwendet, die für die jeweils festgelegte Prüfaufgabe vorgesehen sind, bei Anforderung eine gültige Kalib-rierung besitzen sowie durch eine Prüfplakette (kalibrierpflichtig) bzw. einen Punktaufkleber ge-kennzeichnet sind.

Er hat die richtige und schonende Handhabung und Aufbewahrung der Messmittel zu gewährleis-ten.

Vor Beginn der Prüfung hat er, soweit es die Prüfaufgabe ermöglicht, das Messmittel auf Funkti-onalität sowie das Messergebnis auf Plausibilität zu überprüfen. Er hat bei Verdacht auf unzuläs-sige Messabweichung oder Beschädigung, in Abstimmung mit dem Messmittelverantwortlichen, die Überprüfung des Messmittels zu veranlassen.

Er hat zu sichern, dass die Kalibriereinstellung der im Prozess befindlichen Messmittel nicht ver-ändert wird.

## Beschaffung, Inventarisierung und Registrierung von Messmitteln

Bei der Beschaffung neuer Messmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

- technische und Genauigkeitsanforderungen der Prüfaufgabe

- Einsatz- und Umgebungsbedingungen

- Qualifikation und Kundendienstleistungen des Herstellers

- Bedingungen für die Kalibrierung

- Kosten

Alle Messmittel werden in der „Inventarliste der Messmittel“ erfasst. Diese Liste enthält zu jedem Messmittel folgende Angaben: „Standort“, „Messmittel-Bezeichnung“, „Messmittel-Typ“,

„Serien-/Geräte-Nr.“, „Inventar-Nr.“, „K“ (für Kalibrierpflichtiges Messmittel)“, „ÜM“ (für Über-prüfungspflichtiges Messmittel)“

Neu beschaffte Messmittel, die für Qualitätsprüfungen verwendet werden sollen, müssen vor Verwendung intern geprüft werden oder ein Kalibrierzertifikat besitzen.

## Messmitteldatei

Die Messmitteldatei wird durch den Messmittelverantwortlichen als Excel-Liste geführt. Sie dient der Veranlassung und Überwachung der planmäßigen Kalibrierung bzw. Überprüfung der Messmittel. Nach erfolgter Eingangsprüfung werden die Messmittel dort aufgenommen.

Sie enthält die Messmittelübersicht mit Angabe der Messmittelspezifischen Daten:

- Messmittel - Nr.

- Messmittelbezeichnung

- Serien-/Geräte-Nummer

- Standort

- Kalibrier- / Prüftermin

- Bemerkungen

Die Messmitteldatei ist als Qualitätsaufzeichnung zu behandeln und gem. Wissensmatrix min-destens 10 Jahre aufzubewahren.

## Kalibrier– und Prüffristen (Intervalle)

Die Kalibrier- und Prüffristen sind so festzulegen, dass nach einer durchgeführten Kalibrierung / Überprüfung die Genauigkeitsforderungen an das Messmittel mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-gehalten werden. Die Karenzzeit bei eventueller Überschreitung der Kalibrier- bzw. Überprü-fungsintervalle beträgt 6 Wochen. Dabei sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- Empfehlungen des Herstellers

- ggf. Forderungen des Auftraggebers

- Umfang und Ausmaß des Einsatzes

- Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Eine Veränderung der festgelegten Fristen (Verlängerung oder Verkürzung) ist erforderlich oder möglich, wenn das Ergebnis es erfordert oder gestattet.

## Kalibrierung

Rechtzeitig vor Ablauf der Kalibrierfrist, ist das Messmittel dem in der Messmitteldatei festgeleg-ten Kalibrierlaboratorium zur Kalibrierung (ggf. Justierung oder Reparatur) zu übergeben. Dies hat auch vor Ablauf der Kalibrierfrist zu erfolgen, wenn bei einem Messmittel/Werkzeug unzuläs-sige Messabweichungen oder Beschädigungen festgestellt werden. Nach Anlieferung ist der Ka-librierstatus und die Ergebnisse vor und nach Kalibrierung zu prüfen und auf den Kalibrierzertifi-katen zu dokumentieren.

## Kennzeichnung der Messmittel

Alle im Prozess befindlichen Messmittel (Kalibrierte / Überwachungspflichtige / Fremde) sind an einer gut sichtbaren Stelle mit einem festhaftenden Aufkleber zu kennzeichnen.

## K - Messmittel

Messmittel, die für Qualitätsprüfungen verwendet werden (sog. K- Messmittel), sind einer re-gelmäßigen Kalibrierung durch beauftragte externe Kalibrierlaboratorien zu unterziehen.

Die Einstellung von Drehmomentenschraubern wird fristgemäß durch interne Kalibrierung ent-sprechend AA-Nr. 01 überprüft bzw. ggf. justiert. Sind die Werte außerhalb der Toleranz werden externe Kalibrierlaboratorien mit der Justierung beauftragt, ist dies nicht möglich können die Messmittel nicht mehr für Qualitätsprüfungen eingesetzt werden.

Nach erfolgreicher Kalibrierung sind die Messmittel/Drehmomentenschrauber mit einer Prüfpla-kette zu kennzeichnen, aus der der Termin der nächsten fälligen Kalibrierung nach Ablauf der Kalibrierfrist erkenntlich ist. Nicht mehr gültige Prüfplaketten sind mit der Anbringung der je-weils neuen zu entfernen.

## ÜM - Messmittel

Überprüfungspflichtiges Mess- Prüf- und Hilfsmittel, welche durch ihre Beschaffenheit nicht ka-libriert werden können oder müssen, unterliegen nicht der regelmäßigen Kalibrierung. Sie sind mit einem Punktaufkleber „ÜM“ zu kennzeichnen.

Durch den Messmittelverantwortlichen ist sicherzustellen, dass diese bei Aufnahme und in einem Abstand von 12 Monaten gemäß AA – Nr.62 „Überprüfung der ÜM-Messmittel“ Überprüft wer-den. Anzustreben sind Überprüfungen mit kalibrierten Messmitteln bzw. Funktionsprüfungen, sofern nicht anwendbar mindestens eine Sichtprüfung. Die Durchführung und das Ergebnis der jährlichen Überprüfungen sind mit einem Protokoll zu dokumentieren. Spannungsversorgungen können dann ÜM-Messmittel sein, wenn die jeweils eingestellte Spannung bei Qualitätsprüfun-gen mit einem kalibrierten Spannungsmessgerät gemessen / überprüft wird.

## Fehlerhafte Messmittel

Defekte oder fehlerhafte Messmittel, bei denen die zulässige Messabweichung bei der Kalibrie-rung überschritten wurde und die durch Justierung oder Reparatur nicht mehr instandgesetzt werden können, sind aus dem Prozess auszusondern.

Es ist durch den verantwortlichen Leiter mit einer Risikoanalyse zu untersuchen, welchen Ein-fluss das defekte oder fehlerhafte Messmittel auf die Qualität der bis dahin geprüften Produkte hatte. Ggf. sind entsprechend PB-Nr. 13 Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

## Eigentum des Kunden – Messmittel / Prüfeinrichtungen / Prüfsoftware

Die Handhabung vom Kunden beigestellter Messmittel oder Prüfeinrichtungen, einschließlich ggf. erforderlicher Prüfsoftware, hat grundsätzlich entsprechend den diesbezüglichen Anforderungen des Kunden zu erfolgen.

Wenn erforderlich, sind spezielle Anforderungen, z.B. zur Kalibrierung oder Überprüfung der Hard- und / oder Software, in Arbeitsanweisungen festzulegen.

Vom Kunden beigestellte Messmittel oder Prüfeinrichtungen sind nach der Abnahme- / Ein-gangsprüfung in der Messmittelliste „Übersicht fremder Messmittel und Prüfeinrichtungen“ (Formblatt – Nr. 20) erfassen. Diese enthält folgende Angaben je Messmittel:

- MM Nr.

- Messmittelbezeichnung

- Geräte-Nummer

- Standort

- Übergabe / Kunde

- Klassifizierung (K, ÜM o.a.)

- nächster Termin für Kalibrierung / Überprüfung (JJ MM)

- Überprüfung erfolgt durch Firma

- Rückgabe / Datum

Die von den Kunden bereitgestellte Prüfsoftware ist firmen- und produktspezifisch durch den Bereich FP wie folgt zu dokumentieren, ständig zu aktualisieren und durch Q zu bestätigen.

- Formblatt – Nr. 16:	„Übersicht der Kunden – Prüfsoftware“ (Kunde, Gerät, Softwarebezeichnung, Version / Ausgabestand)

- Formblatt – Nr. 18:	„Checksummenliste für Universalprogrammierer“ (Gerät, Firma, Baustein, Programmname, Checksumme)

Soweit vorhanden und zugänglich, sind die Datenträger der Softwarestände eindeutig zu kenn-zeichnen und geschützt gegen Beschädigung und Verlust mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

Die Aufbewahrung der Formblätter – Nr. 16 / 18 hat gem. Wissensmatrix mindestens 10 Jahre zu erfolgen.

# Wartung und Instandhaltung

## Planung der Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Grundlage zur Festlegung des Wartungsbedarfes der Einrichtungen und Anlagen sind die vom Hersteller vorgegebenen maschinenspezifischen Wartungsvorschriften.

Die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen hat so zu erfolgen, dass der geforderte Zustand der Einrichtungen und Anlagen innerhalb der festgelegten Intervalle mit hoher Wahrscheinlich-keit erhalten bleibt und der Ablauf des Fertigungsflusses nicht behindert wird.

Für die zu wartenden Einrichtungen und Anlagen ist ein Wartungsplan (AA – Nr. 25.ff) zu erar-beiten, in dem in Form einer Checkliste die erforderlichen Zyklen und Maßnahmen festgelegt sind.

## Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen

Die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen hat planmäßig auf Grundlage der einrich-tungs- / anlagenspezifischen Wartungspläne (Arbeitsanweisungen, AA - Nr. 25.ff) zu erfolgen.

Jede durchgeführte Wartungsmaßnahme ist von dem Wartungsverantwortlichen im Maschinen-tagebuch zu dokumentieren und mit Datum und Unterschrift zu bestätigen.

Die Maschinentagebücher sind gem. Wissensmatrix als Qualitätsaufzeichnung mindestens 5 Jah-re aufzubewahren.

Die Karenzzeit bei eventueller Überschreitung der Wartungs- bzw. Instandhaltungsintervalle beträgt je nach Intervall 1 Tag (wöch.), 1 Woche (mon./quart.), 1 Monat (jährl.).

## Wiederholungsprüfung der elektrischen Betriebsmittel

Grundlage der Regelungen sind die Durchführungsanweisungen und Richtlinien der Unfallverhü-tungsvorschrift DGUV 3.

Entsprechend den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift hat der Geschäftsführer dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in bestimmten Zeitabständen durch einen geschulten (Prüfer) auf Ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden.

Für Planung und Veranlassung der Wiederholungsprüfungen ist die durch den Geschäftsführer eingesetzte Sicherheitsbeauftragte zuständig.

Jeder Nutzer / Mitarbeiter eines ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittels hat darauf zu achten, dass dieses einer aktuellen sicherheitstechnischen Überprüfungsplakette gem. DGUV 3 unterzogen wurde und diesbezüglich mit einer gültigen Kennzeichnung versehen ist.

Bei Nichtvorhandensein dieser Kennzeichnung oder bei Verdacht auf nicht ordnungsgemäßen Zustand, ist der Nutzer verpflichtet, das Betriebsmittel auszusondern und unverzüglich sei-ne vorgesetzte Stelle davon zu unterrichten.

## Prüffristen:

Entsprechend den Richtwerten der DGUV 3, werden betriebsspezifisch folgende Fristen zur Durchführung der Wiederholungsprüfungen festgelegt.

      - -	Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel bzw.

        - Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen in Büros

	24 Monate**

      - -	Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel bzw.

        - Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen in Fertigungseinrichtungen

	12 Monate

**) Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote  2 % erreicht, ist die Prüffrist auf 12 Monate zu verkürzen.

Durchführung der Überprüfungen:

Mit der Durchführung der Wiederholungsprüfungen wird durch die Geschäftsführung ein ge-schulter Mitarbeiter oder kompetente externe Firma termingerecht beauftragt.

Nach erfolgreicher Überprüfung ist das Betriebsmittel an der Anschlussleitung oder am Gerät mit einem Aufkleber, mit Angabe von Monat und Jahr der nächsten Prüfung zu kennzeichnen.

Die Reparatur oder Aussonderung fehlerhafter Betriebsmittel, hat in Abstimmung mit der Si-cherheitsbeauftragten zu erfolgen.

Die Prüfergebnisse, einschließlich der Ermittlung der Fehlerquote, sind durch den Prüfer im Nachweisprotokoll zu dokumentieren.

Beträgt die ermittelte Fehlerquote  2 %, so sind durch den Beauftragten für Arbeitssicherheit die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen und deren Ausführung zu überwachen.

Die Aufbewahrung der Nachweisprotokolle hat durch den Sicherheitsbeauftragten zu erfol-gen. Die Aufbewahrungsfrist beträgt gem. Wissensmatrix mindestens 10 Jahre.

## Sicherheitstechnische Überprüfung der Leitern und Tritte

Alle Leitern und Tritte, die sich in den Bereichen des Unternehmens befinden, sind gem. BGI 694 “Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“, durch einen diesbezüglich qualifizierten Mitarbeiter, jährlich einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.

- Die Überprüfung ist entsprechend den Prüfschritten der Checkliste (Seiten 3 und 4, FB-Nr. 30) durchzuführen.

- Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle (Seite 1 und 2, FB-Nr. 30) zu dokumentieren

und mit Datum und Unterschrift durch den Prüfer zu bestätigen.

## Regalprüfung

Alle Regale, die sich in den Bereichen des Unternehmens befinden, sind jährlich durch einen geschulten Mitarbeiter oder eine extern beauftragte Firma gem. BGI 694 zu überprüfen.

## Mitgeltende Dokumente

- AA-Nr. 01 „Kalibrierung von Drehmomentschraubern“

- AA-Nr. 25ff „Wartungspläne“

- AA-Nr. 62 „Überprüfung der ÜM - Messmittel“

- FB-Nr. 16 „Übersicht der Kunden - Prüfsoftware“

- FB-Nr. 18 „Checksummenliste für Universalprogrammierer“

- FB-Nr. 20 „Übersicht fremder Messmittel und Prüfeinrichtungen“

- FB-Nr. 30 „Überprüfung der Leitern und Tritte“

- FB-Nr. 9401 „Checkliste Messmittel“

- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

- Begriffe

- Eichung

Qualitätsprüfung eines Messgerätes / Messmittels oder einer Messeinrichtung in bezug auf die Forderungen der Eichvorschrift und bei Erfüllung dieser Forderungen deren diesbezügli-che Kennzeichnung.

## Genauigkeit

Qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der Annäherung von Ermittlungsergebnissen an den Bezugswert.

## Instandhaltung

Maßnahmen der Wartung, Inspektion und Instandsetzung. Dabei umfasst:

### Wartung

die Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes

### Inspektion

die Maßnahmen zur Feststellung des Ist - Zustandes

### Instandsetzung

die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes

von technischen Mitteln eines Systems, z.B. Geräten, Maschinen, Ausrüstungen oder Anla-gen.

## Justierung

Minimierung der systematischen Messabweichungen durch Veränderung des Messgerä-tes/Messmittels oder der Messeinrichtung.

## Kalibrierung

Ermitteln der systematischen Messabweichungen eines Messgerätes / Messmittels oder einer Messeinrichtung ohne Veränderung des Messgerätes / Messmittels oder der Messeinrichtung.

## Kalibrierlaboratorium

Ein für die erforderliche Messgröße durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) akkreditiertes Prüflaboratorium, welchem die Messmittel zur Kalibrierung übergeben werden.

## Kalibrier- / Bestätigungsintervall

Festgelegte Zeitspanne, während derer nach einer durchgeführten Kalibrierung die Genauig-keitsforderungen an ein Messmittel mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten werden.

## Metrologische Bestätigung

Satz von notwendigen Tätigkeiten, um sicherzustellen dass ein Messmittel die Anforderungen an einen beabsichtigten Gebrauch erfüllt. Sie umfasst üblicherweise: Kalibrierung oder Veri-fizierung (Überprüfung), notwendige Einstellung oder Reparatur mit Nachkalibrierung, Plom-bierung und Etikettierung (Kennzeichnung).

## Messmittel

Messgerät, Software, Messnormal, Referenzmaterial oder Hilfsmittel oder eine Kombination davon, benötigt für einen Messprozess. Diese umfassen Prüfmittel im Sinne dieser Verfah-rensanweisung, die für Prüfungen benutzt werden, die durch die Ergebnisse direkt oder indi-rekt Einfluss auf die Qualität der Produkte bzw. Leistungen haben.

## Messprozess

Satz von Tätigkeiten zur Ermittlung eines Größenwertes.

## Messüberwachungssystem

Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Elementen, der zur Erzielung der metrologischen Bestätigung und zur ständigen Überwachung von Messprozessen erfor-derlich ist.

## Änderungen zur Vorversion

| Ausgabe | Am | Durch | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11.12.2025 | QM | Neue Dokumente | Messmittel Checkliste FB-Nr. 9401 |

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbe-schreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

ENDE DES DOKUMENTES